Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛЬНЯШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2012

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории и границ объектов культурного наследия | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 4 |
|  | Основной чертеж с. Альняш | 1: 5 000 | 4 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | 1:25 000 |  |
|  | Пояснительная записка | - | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

Введение	5

1. Анализ современного состояния территории	8

1.1. Общие сведения о сельском поселении	8

1.2. Историческая справка	9

1.3. Пространственная организация	.9

1.3.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	..9

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация сельского  поселения	11

1.4. Ресурсный потенциал	13

1.4.1. Климат………………………………………………………………………………13

1.4.2. Характеристика геологических и природных условий.	15

1.4.2. Экологическая ситуация	20

1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения	21

1.6. Экономический потенциал……………………………………………………25

1.7. Социальная сфера……………………………………………………………29

1.8. Состояние жилого фонда и инженерной инфраструктуры……………….33

1..9. Транспортная инфраструктура	40

2. Проектные предложения развития Альняшинского сельского поселения………………………………………………………………………….43

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения	43

2.2. Жилищное строительство…………………………………………………...55

2.3. Социальная сфера……………………………………………………………57

2.4. Транспортная инфраструктура	61

2.5. Инженерная инфраструктура	63

2.6. Инженерная подготовка территории	70

2.7. Охрана окружающей среды	72

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	74

2.9. Охрана объектов культурного наследия………………………………….77

2.10. Экономическое развитие	77

Основные показатели проекта	.81

Список литературы	.89

Введение

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования «Альняшинское сельское  поселение» Чайковского района» Пермского края» проведена по заказу администрации Чайковского муниципального района, муниципальный контракт №2/10/227/2010/478 от 08.12.2010 г.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципального образования «Альняшинское сельское   поселение» Чайковского района» Пермского края.

При разработке проекта учитывались основные положения Схемы территориального планирования Чайковского муниципального района, действующих и находящихся на стадии подготовки документов территориального планирования других муниципальных образований и населенных пунктов, интересы которых затрагиваются данным проектом, иных актов и документов, документации по планировке и проектов объектов капитального строительства, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории сельского поселения, охраны, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Альняшинского сельского   поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса. При разработке проекта были использован картографический материал масштаба  1:10 000 на межселенную территорию и масштаба 1:2 000 на территорию населенных пунктов.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Чайковского муниципального района и Альняшинского сельского   поселения;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Альняшинского сельского  поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Чайковского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Альняшинского сельского   поселения в современных условиях. Сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

В ходе разработки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения. Предложения в рамках генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, экологических факторов и на основе изучения положительного мирового опыта.

Данные для разработки генерального плана предоставлены Администрацией Альняшинского сельского   поселения.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительcтво. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99

«Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2010 год. Разработка генерального плана проведена на расчетный срок 20 лет, до 2030 года.

1. Анализ современного состояния территории

1.1.  Общие сведения о сельском поселении

Альняшинское сельское поселение расположено в центральной части Чайковского муниципального района. Село Альняш является административным центром поселения. Население сельского поселения составляет 1333 человека, наиболее крупным населенным пунктом является  – село Альняш, в  котором проживает  более  60% от общей численности населения.

Всего в сельском поселении находится 4 населенных пункта.

Таблица 1.1.1. Населенные пункты Альняшинского сельского поселения

|  | Населенный пункт | Всего населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Альняш | 805 |
| 2 | Деревня Ромянята | 271 |
| 3 | Деревня Кирилловка | 138 |
| 4 | Деревня Бормист | 119 |
|  | итого | 1333 |

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Кукуштан - Чайковский.

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, здесь расположены достаточно крупные  населенные пункты, а также сельскохозяйственные земли. В поселении протекает сеть мелких рек.

Сельское поселение находится вблизи городов Чернушка и Чайковский, поселка Куеда, крупных населенных пунктов п. Октябрьский и с. Барда, связь с ними обеспечивается автомобильным транспортом.

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет обеспечиваются не во всех населенных пунктах сельского поселения,  в наибольшей части территории сельского поселения отсутствует сотовая связь GSM.

Особенности и специфика территории Альняшинского сельского поселения определяют и сценарий его развития, предлагаемый в генеральном плане:

Для оценки устойчивого развития поселения использованы следующие критерии:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

1.2 Историческая справка.

Альняшинское поселение расположено в восточной части  Чайковского района, площадь 16501 га.

Село расположено на речке Альняш, притоке реки Пизь. Из официальных источников впервые упоминается в ревизской сказке Ершовского удельного приказа на 1834 год: в починке Альняш имеется 22 хозяйства, их владельцы: Мымрины – 5 хозяйств, Глуховы – 10, Коротковы – 2, Зворыгины, Коробейниковы, Чухланцевы, Колбины, Востриковы…Можно предположить, что поселение возникло в конце 1790 годов.

Говорят, что вокруг Бормиста и Альняша был лес – бор, что дало название будущей деревне Бормист. Первоначальное заселение окрестностей началось старообрядцами (староверами). А.И.Овчинников считает, что основателями села были непосредственно его предки. По-разному смотрят и на то, кто были первыми поселенцами. Одни считают, что первыми были староверы из Нижне-Новгородской губернии, из Архангельска, из Вятки, а также из близлежащих поселений, расположенных ближе к Каме, то А.И.Овчинников передает их семейное предание, по которому первыми поселенцами были крепостные крестьяне Иван и Настя, бежавшие от произвола помещика из Казанской губернии. Сначала по Волге, а потом по Каме удаляясь все дальше вглубь лесов, пока не встретили широкую поляну на берегу реки, поросшую густой травой со множеством лебедей. Есть такая версия, что слово «Альняш» переводится как Лебединая яма.

В 1867 году здесь строится церковь имени Покрова, и Альняш становится селом Покровским. В 1869 году в нем насчитывается 54  хозяйства и 319 жителей. В 1874 году организуется Альняшинская волость (до этого года село входило в состав Маркетовской волости), избирается волостной старшина и нанимается волостной писарь. В этом же году в волости зарегистрирована вспышка болезни скота сибирской язвой.

Через два года в селе открывается церковно-приходская школа, в которой обучался 71 ученик.

Со строительством церкви, открытием школы и организацией волости Альняш становится торговым селом. В нем 3 раза в год проводились ярмарки, каждое воскресенье – базары. Торговали зерном, скотом, другими сельхозпродуктами, кустарными изделиями, промтоварами, бакалеей. Основная часть торговли была в руках купца Котышева.

В 1908 году в селе было 263 двора, школу посещал 71 ученик. Через четыре года волость получила телефонную связь с уездным городом Оса. Были в селе кредитное общество и сельскохозяйственное общество, кузница. На В-Альняшинском и Н-Альняшинском прудах  работали мельницы и крупорушки.

В 1916 году в волости насчитывалось 4669 жителей, в том числе 2418 женщин. Все население – русское, вероисповедание православного и немного старообрядческого толка.

1.3. Пространственная организация

1.3.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края.

Альняшинское сельское поселение расположено вблизи города Чайковский,  вблизи других важных районных пунктов (села Елово и Барда, Куеда, города Чернушка), связи с данными населенными пунктами являются наиболее значимыми для поселения.

Альняшинское   сельское поселение входит в состав Чайковского муниципального района, который, в свою очередь, согласно Схеме территориального планирования Пермского края  отнесен к Чайковской локальной территориально-планировочной системе. Чайковская система вытянута вдоль реки Камы от города Чайковский до села Елово, частично относится к зоне влияния Южного широтного ОРТН и включает перспективную туристско-рекреационную зону и зону перспективного градостроительного развития. Данная система входит в состав формирующейся зоны опережающего развития - Чайковский промышленный узел.

Планировочная структура Чайковского муниципального района составляет часть общей планировочной структуры Юго-Западного функционально-планировочного района, в который входят Чайковский, Еловский, Осинский, Бардымский, Куединский и Чернушинский муниципальные районы. Район расположен в зоне Южного широтного коридора, через его территорию должен пройти Западный меридиональный коридор. Большим плюсом для развития района может стать близость к экономически развитым центрам Республики Удмуртия.

Планировочная структура Чайковского муниципального района к настоящему времени уже сложилась:

главной планировочной осью района является региональная автомобильная дороги Кукуштан - Чайковский, в непосредственной близости от которой находятся центры сельских поселений: с. Альняш, с. Сосново, с. Фоки,  с. Большой Букор.

вторая главная планировочно - коммуникационная ось района обозначена вдоль реки Кама.

Второстепенные планировочные оси, сформированные вдоль автодорог регионального значения IV категории, отходят от главного планировочного центра и ведут к центрам  сельских поселений.

Административные центры сельских поселений, являются второстепенными планировочными центрами.

Опорным центром районной системы расселения выделяется г. Чернушка, являющийся административным, финансовым и культурным центром всего муниципального района. На его территории расположены  основные административные структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, промышленные предприятия.

Таким образом, по территории Альняшинского  поселения проходит вторая главная планировочно-коммуникационная ось, сформированная автодорогой Кукуштан - Чайковский; село Альняшино является второстепенным планировочным центром, выполняющим следующие важные функции в поселении:

  - административного и экономического центра территории;

  - центра социального обслуживания населения;

  - места размещения основных трудовых ресурсов.

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация сельского поселения

Альняшинское сельское поселение наделено статусом муниципального образования Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Чайковского  Пермского края» от 09.12.2004 №1890-413.

Общая площадь территории Альняшинского  сельского поселения – 16501 га. Плотность расселения – 11,7 чел/км2.

В сложившейся системе расселения сельского поселения можно выделить следующие функциональные зоны: селитебная зона, представленная землями населенных пунктов, зона сельскохозяйственного использования, представленная сельскохозяйственными угодьями, транспортная зона, лесная зона.

Муниципальное образование «Альняшинское сельское поселение» расположено в восточной части Чайковского муниципального района. На севере и северо-востоке Альняшинское  сельское поселение граничит с Еловским муниципальным районом, на юге и юго-востоке - с Куединским муниципальным районом, на западе – с Сосновским  сельским поселением.

Основная планировочная ось сельского поселения формируется в направлении автомобильной дороги Кукуштан - Чайковский. Основным планировочным узлом является с. Альняш.

Таблица 1.3.1. Баланс земель Альняшинского сельского поселения

| Категория земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 691 | 4,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, том числе: | 9476 | 57,7 |
| пашня | 7396 |  |
| пастбище | 945 |  |
| сенокос | 574 |  |
| прочие земли | 552 |  |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 6160 | 37,5 |
| Альняшинское участковое лесничество | 1970 |  |
| Чайковское сельское участковое лесничество | 4190 |  |
| Земли запаса (государственный фонд перераспределения) | 0 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 99 | 0,6 |
| Земли водного фонда | 0 |  |
| Всего: | 16426 | 100 |

Таблица 1.3. 2. Распределение земель в границах населенных пунктов поселения.

| Земли в черте населенных пунктов | га | % |
| --- | --- | --- |
| Общественно деловой застройки | 11 | 1,9 |
| Сельскохозяйственные предприятия и сельхозпроизводства | 221 | 38,0 |
| Земли личного подсобного хозяйства | 210 | 36,1 |
| Дороги, улицы, площади, проезды | 18 | 3,1 |
| Водный фонд | 48 | 8,3 |
| Земли озеленения (лес, кустарники) | 69 | 11,9 |
| Сельскохозяйственные угодья (пастбище) | - | - |
| Прочие земли (овраги) | 4 | 0,7 |
| Всего | 581 | 100 |

1.4. Ресурсный потенциал.

1.4.1.Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, довольно жарким летом.

Метеорологические характеристики района приводятся по данным метеостанции Чайковского, а также используются дополнительные сведения согласно  СНиП 23-01-99  «Строительная климатология».

Климат Пермского края континентальный, с холодной продолжительной зимой и теплым коротким летом. Территория Чайковского района в пятый агроклиматический район, который является самым теплым. Для характеристики климатических условий Чайковского района средние многолетние данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.4.1Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tос | -14,7 | -13,6 | -7,4 | 2,3 | 10,3 | 16,1 | 18,2 | 16,1 | 9,9 | 2,2 | -5,8 | -12,3 | 1,8 |

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,8о. Самым теплым месяцем является июль (18,2о), самым холодным  - январь (-14,7о), абсолютный максимум достигает 38о, абсолютный минимум  -49о.

Последние весенние заморозки приходятся в среднем на 22 мая, а первые осенние – на 19 сентября. Продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Такое количество тепла и продолжительность вегетационного периода  обеспечивает нормальный рост и развитие многих сельскохозяйственных культур.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 72см, а полное оттаивание почвы происходит в конце апреля или начале мая. При довольно высоких температурах и небольшом количестве осадков в отдельные годы возникает опасность засухи.

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество осадков  выпадает в теплый период – с мая по сентябрь (247 мм). При этом, количество продуктивной влаги в почве в этот период уменьшается в связи с возрастание летних температур и уменьшением относительной влажности воздуха.. Осадки выпадают в виде интенсивных кратковременных дождей, не успевая полностью впитаться в почву, особенно на склонах, где водные потоки образуют промоины и стекают по ним вниз, унося ценные частицы почвы.

Таблица 1.4.2 Среднемесячное и годовое количество осадков

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков в мм | 22 | 16 | 25 | 22 | 39 | 53 | 53 | 51 | 51 | 40 | 36 | 40 | 438 |

По данным почвенного обследования, Чайковский район является теплым, незначительно засушливым районом.

Зимние осадки являются источником дополнительных запасов влаги в почве. Снежный покров устанавливается в пе6рвой декаде ноября, максимальной высоты 44-45см достигает во второй – третьей декадах марта и полностью оттаивает к концу апреля.

Господствующее направление ветров юго-западное и западное, реже наблюдаются  ветры северного и восточного направлений. Южные ветры имеют значительную повторяемость в холодный период.

1.4.2. Характеристика геологических и природных условий

Рельеф  и геоморфологические условия. Территория Альняшинского сельского поселения  расположена на Буйской волнистой равнине, которая представляет собой небольшую часть обширной Русской равнины.

В более мелком геоморфологическом делении – это водораздел  рек Кама и Пизь, расчлененный более мелкими их притоками (р.р. Сайгатка, Шолья, Камбарка, Поша, Альняшина, Большая Уса) на довольно крупные водоразделы. Водоразделы, в свою очередь, расчленены речками и ручьями, что придает территории холмисто-увалистый характер, а иногда местность имеет почти выровненный вид. Степень расчлененности района средняя, иногда сильная. Максимальная высота водораздела на всей территории 200-230м. Вершины их – неширокие волнистые плато, склоны – асимметричны: южные, западные, юго-западные склоны короче, более крутые, чаще 3-5о, иногда достигают 8-10о, восточные, северо-восточные, северные большей протяженности и пологие, преимущественно 1-3о. Значительные уклоны и широкое распространение горных пород обусловили развитие линейной эрозии.

Территория поселения покрыта густой сетью оврагов, которые явились результатом древнеэрозионных процессов. Лога, в большинстве своем залесены и задернованы. Ширина их колеблется в больших пределах от 20 до 500 и более, склоны часто пологие и крутые. Часть логов в вершинах превратилась в овраги, так как близко к ним производилась раскорчевка и распашка, то же происходит в ложбинах, где уничтожена естественная растительность.

Местные речные долины хорошо разработаны. Наиболее крупной рекой является река Пизь. На всем протяжении она имеет ясно выраженную пойму, которая на значительном протяжении, особенно в южной части района имеет ширину до 2 км, а местами достигает 5 км. Прирусловая пойма представлена отдельными песчаными косами. Центральная пойма идет широкой полосой и имеет западинно-бугристый микрорельеф, а также отдельные старицы. Притеррасная пойма также хорошо выражена, заболочена, микрорельеф кочковатый и западинно-кочковатый, нередки выходы ключей.

Долины других рек также хорошо прослеживаются и  ближе к устью достигают значительной ширины. Характер поверхности такой же, как у реки Пизь, а надпойменные террасы выражены слабо или их нет. Притоки рек имеют вид ручьев, проистекающих по днищам оврагов.

Рельеф является удобным для земледелия. Отрицательным моментом является значительная изрезанность и линейная эрозия.

Гидрография  Гидрографическая сеть Альняшинского сельского поселения  относится к бассейну реки Кама. Наиболее крупными реками поселения являются: Пизь, Альняш. По границе с Куединским муниципальным районом протекает р. Большая Уса. Реки протяженностью менее 10 км: Трещенка, Ьормист, Межонка, другие реки и ручьи. Гидрографическая характеристика водных объектов поселения приведена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.3.Гидрографическая характеристика водных объектов

| № п/п | Наименование водных объектов | Водоприемник | Расстояние от устья, км | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Пизь | р. Буй | 135 | 12 | - |
| 2 | р. Альняш | р. Пизь | 89 | 28 | - |

Гидрографическая сеть на территории хорошо развита и представляет собой широко разветвленную сеть речных долин и логов. Речные долины, в основном, глубоко врезаны и хорошо дренируют местность. Наиболее крупная река Пизь протекает в восточной части района с севера на юг и на юго-востоке района служит естественной границей с Еловским районом и республикой Башкортостан. Русло реки имеет ширину от 5 до 15м, местами достигает 50м, глубина  0,5-4,0м.

Реки района по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имеют талые воды.

В хозяйствах имеется большое количество прудов, но все они заилены.

Большая часть прудов района имеет незначительные объемы (до 50 тыс. м3) и используется в качестве  противопожарных водоемов.

Гидрогеология.

Грунтовые воды на водоразделах залегают в основном на глубине 10-30м, на пониженных участках водоразделов на глубине от 2 до 10м и в основном влияния на процесс почвообразования не оказывают. Лишь в понижениях водоразделов и шлейфах склонов при боковом подтоке грунтовых вод в условиях избыточного увлажнения, формируются глееватые, глеевые или болотные почвы. В центральных поймах грунтовые воды обнаруживаются на глубине от 1,5 до 5 метров, в притеррасных поймах они подходят близко к поверхности (0,3 – 2,5м) или выходят на поверхность, вызывая заболачивание. Сильно заболочены притеррасные поймы реки Пизь.

По днищам логов грунтовые воды также часто подходят близко к поверхности, вызывая огленение и заболачивание. Некоторые участки притеррасных заболоченных пойм были освоены под пашню, сенокосы и пастбища, но осушительные работы на них были проведены  в недостаточном количестве, и часть участков была заброшена.

Минерализация вод рек района меняется в пределах 300-1000 мг/л. Концентрация отдельных элементов составляет  (мг/л) НСО3  232 – 402, SO4 16 – 178, Ca 54 – 120,  Na 2 – 35, Cl 2 - 35,  Mg 10 – 21. Подземный сток составляет 20 – 30 % от общего стока.

Грунтовые воды аллювиальных отложений обычно содержат от 0,1 до 3,0 г/л минеральных частиц с преобладанием гидрокарбонатно-кальциевой фракции; следующим по весу компонентом являются сульфатные ионы, ионы магния, натрия, хлора, содержание которых достигает 80-90 мг/л.

Таблица 1.4.4. Пруды Альняшинсккого сельского поселения.

| № п/п | Наименование пруда | Наименование водотока | Собственник | Объем (млн.м3) | Площадь (га) | Год ввода в эксплуатацию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №24 | р. Альняш | Не установлен | 0,250 | 10,0 | До 1917 | Рекреация, пожарный водоем |
| 2 | №25 | Ручей без названия | Не установлен | 0,015 | 1,0 | 2005 | рекреация |
| 3 | №26 | р. Альняш | Не установлен | 0,100 | 5,0 | 1970 | рыбохозяйственный |
| 4 | №27 | р. Бормист | Не установлен | 0,050 | 2,0 | 1965 | Рекреация, пожарный водоем |
| 5 | №71 «Нижний» | р. Альняш | Не установлен | 0,090 | 6,0 | 1987 | Рекреация, пожарный водоем |
| 6 | №72 «Верхний» | р. Альняш | Не установлен | 0,090 | 6,0 | 1989 | Рекреация, пожарный водоем |
| 7 | №73 | Ручей без названия | Не установлен | 0,045 | 3,0 | 1985 | Рекреация, пожарный водоем |

Водоносный комплекс пестроцветной толщи коренных пород содержит трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды, циркулирующие в песчаниках и аргиллитах с минерализацией 0,2 – 0,5 г/л  гидрокарбонатно- кальциево-сульфатным составом.

Растительность. Чайковский район расположен на переходе лесной зоны в лесостепь. Леса преимущественно смешанные. Из лиственных пород распространены береза, осина, липа; из хвойных – сосна, ель, пихта. Встречаются также Альняшино-березовые леса в сочетании со сфагновыми болотами. Подлесок состоит из рябины; кустарниковый ярус из можжевельника, жимолости. Травянистая растительность под пологом леса состоит из копытеня, кислицы заячьей, перловника, осоки лесной, сныти обыкновенной, медуницы лекарственной, чины весенней, вороньего глаза, земляники, василистника, костяники и др.

В поймах рек и днищах логов растут: ольха серая, вяз, черемуха, ива бредина, ива козья, реже береза, осина, ель, сосна.

Естественная травянистая растительность распространена по склонам и днищам логов, по долинам речек, по опушкам леса, лесным полянам. Суходольные сенокосы и пастбища расположены на водоразделах и склонах логов, надпойменных террасах.

Растительный мир представлен большим разнообразием видов растений, некоторые из них также занесены в Красную книгу. Часто встречаются редкие и исчезающие виды: ирис сибирский, прострел раскрытый и желтеющий, любка двулистная, кувшинка белая и желтая, дуб черешчатый и др.

Основные породы деревьев, составляющих основу наших лесов: береза, осина, ель, сосна, лиственница. На заболоченных местах можно встретить клюкву, багульник.

Полезные ископаемые.  Наиболее распространенными полезными ископаемыми на территории муниципального образования являются: песок, глина, песчано-гравийная смесь, торф, подземные источники технического и хозяйственно-питьевого назначения, небольшие запасы нефти.

1.4.3. Экологическая ситуация.

Основным источником антропогенной нагрузки на территории сельского поселения являются предприятия нефтедобывающей отрасли. Воздействие нефтедобычи на экологию:

- выбросы в атмосферу;

- образование сточных воды и буровых растворов;

- загрязнение земель, образование нефтешламов;

- нарушение земель.

Вследствие использования преимущественно печного отопления превышение предельно допустимых  выбросов на территории населенных пунктов происходит по следующим загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, пыли древесной и угольной золе. Состояние атмосферного воздуха  в пределах поселения характеризуется незначительным поступлением загрязняющих веществ в атмосферу.

Подземные воды используются в поселении для питьевых и технических целей. Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются выгреба жилой застройки, стоки с мест складирования сельскохозяйственной техники, сточные воды и буровые растворы, образующиеся в ходе нефтедобычи.

Санитарно-защитные зоны имеют следующие объекты; Артезианские акважины, кладбища; животноводческие фермы, скотомогильники.

Для размещения и складирования твердых бытовых отходов имеется земельный участок площадью районе Альняш - имеет паспорт расположена западнее с. Альняш,1,5 км, год ввода 1996, занимаемая площадь 2,0 га навалом, буртуется  трактором. Остальные стихийные- д. Бормист, д. Кирилловка, д. Романята.

Скотомогильники расположены:

- рядом с автомобильной дорогой  «Чайковский- Кукуштан» при выезде из с. Альняш:

- в д. Бормист направо на повороте скотомогильник СПК «Альняш» - металлическая емкость на 10 куб.м  в земле. На территории  фермы Н-Альняш – данных  по характеристике нет.

Таблица  1.4.5. Перечень артезианских скважин Альняшинского сельского поселения.

| № п/п | Номер скважины, характеристика | Наличие технического паспорта, год ввода | Место расположения | Собственник | № документа, подтверждающего право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5046 (резервная) | ТП, 1985 г. | Н-Альняш, 400 м юго-запавднее МТФ, 50 м южнее скважины №5045 | СПК «Альняш» | инвентарный номер 142 |
| 2 | 5045 (6 куб.м./час) | ТП, 1985 г. | Н-Альняш, 350 м юго-запавднее МТФ, в 300 м жилого сектора, в 50 м западне ЛЭП | СПК «Альняш» | инвентарный номер 146 |
| 3 | 3144 | ТП, 1974 г. | Верхний Альняш около МТФ | СПК «Альняш» | инвентарный номер 139 |
| 4 | 37-92 | ТП, 1992 г. | Верхний Альняш около МТФ | СПК «Альняш» | инвентарный номер 140 |
| 5 | №2 | ТП, 1966 г. | Школьная, 300 м от пруда на реке Альняш | Администрация СП | Акт № 716 от 01.01.2007о приеме – передачи объектов основных средств |
| 6 | 3692 Инвентарный № 110103120926 | ТП, 1992 г. | Лаврино, 200 м от жилой зоны | Администрация СП | Акт № 716 от 01.01.2007 о приеме – передачи объектов основных средств |
| 7-8 | № 1, №3 | ТП, 1966 г. | На восточной окраине с. Альняш, в 700 м к востоку от жилого сектора и в 50 м друг от друга | Не передана по документам, Администрация СП |  |
| 9 | 5042, глубина 72 м | ТП | д. Романята | СПК «Альняш» | инвентарный номер 144 |
| 10 | 5041, глубина | ТП, 1985 г. | д. Романята | СПК «Альняш» | инвентарный номер 147 |
| 11 | 5331, глубина 72 м | ТП, 1992 г. | д. Романята, северо-западная часть деревни в 300 м от жилого сектора | СПК «Альняш» | инвентарный номер 214 |
| 12-13 | 32-92 (глубина 70м) 33-92 (глубина 72 м) | ТП, 1992 г. (33-92) | 32-92- юго-восточная окраина деревни в 300 м от жилого сектора 33-92- северо-западная окраина деревни в 300 м от жилого сектора | Не передана по документам, Администрация СП, выше д.58 д. Романята | Напротив Антонова ООО «Альком» |
| 14 | 34-92 (глубина-60 м), 3 куб. м/час; Инвентарный № 110103120964 | ТП,1982 г. | Юго-западнее окпаины д. Кирилловка- 200м | Администрация СП | Акт №716от01.01.2007 о приеме – передачи объектов основных средств |
| 15 | 31-41 (глубина-63 м) | ТП, 1974 г. | Д. Кирилловка | СПК «Альняш» | инвентарный номер 141 |
| 16 | 3765 (глубина -63 м) | ТП, 1978 г. | Д. Кирилловка | СПК «Альняш» | инвентарный номер 143 |
| 17 | 35-92 | ТП, 1992 г. | д. Бормист | СПК «Альняш» | инвентарный номер 145 |
| 18 | б/н | ТП нет | с. Альняш. переулок Юбилейный | Не передана по документам, Администрация СП | Скважина засыпана, стоит водонапорная башня ? |

Кладбища расположены

в  с. Альняш (действующее  у дороги при въезде налево)-1,5 га;

в с. Альняш (закрытое  у дороги при въезде налево около населенного пункта)-2,61 га;

Кроме того,  имеются захоронения выше д. Бормист, в  д. Романята производят захоронения на границе с Еловским районом  в сторону д. Городище; в д. Кирилловка производят захоронения  в лесу на землях Куединсого района.

1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения.

По данным администрации Альняшинского сельского поселения численность населения 01.01.2012 составляла 1938 человек. По данным  Пермьстата на 01.01.2011 г. численность населения Чайковского  района составила 103905 человек. Численность населения в поселении составляет 1,86% от общей численности населения Чайковского муниципального района..

Несмотря на общие тенденции снижения численности населения, в поселении происходит рост численности населения.

Таблица1.5.1. Численность населения Альняшинского сельского поселения

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1648 | 1831 | 1925 | 2061 | 2033 | 1938 |
| Смертность (человек/год) | 23 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 |
| Рождаемость (человек/год) | 35 | 26 | 19 | 20 | 23 | 29 |
| Миграция, прибывшие (человек/год) | 135 | 108 | 20 | 136 | -28 | -95 |
| Миграция, убывшие (человек/год) | 35 | 41 | 44 | 56 | 73 | 47 |
| Средняя продолжительность жизни |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей дошкольного возраста | 139 | 253 | 168 | 173 | 154 | 184 |
| Количество детей школьного возраста | 235 | 199 | 323 | 330 | 183 | 163 |
| Количество трудоспособного населения | 1071 | 1263 | 1211 | 1274 | 1330 | 1123 |
| Количество населения старше трудоспособного возраста | 181 | 259 | 223 | 244 | 226 | 329 |
| Количество женщин | 526 | 286 | 616 | 659 | 647 | 620 |
| Количество мужчин | 560 | 622 | 654 | 700 | 686 | 659 |

Таблица  1.5.2. Возрастная структура Альняшинского сельского поселения

(по данным переписи населения 2010 г.).

|  | Населенный пункт | Всего населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Альняш | 805 | 172 | 536 | 97 |
| 2 | Деревня Ромянята | 271 | 49 | 191 | 31 |
| 3 | Деревня Кирилловка | 138 | 28 | 101 | 9 |
| 4 | Деревня Бормист | 119 | 15 | 85 | 19 |
|  | итого | 1333 | 264 | 913 | 156 |

Возрастная  структура населения в поселении следующая: 19,8% составляют лица моложе трудоспособного возраста, 11,7% - лица старше трудоспособного возраста, 68,5%  – лица трудоспособного возраста.

Вместе с этим, смертность  в поселении превышает рождаемость  в течении всего рассматриваемого периода. Также необходимо отметить положительное сальдо миграции практически на протяжении рассматриваемого периода.

Рисунок 1. Прогноз демографического развития

Прогноз демографического развития Альняшинского сельского поселения, разработанный на базе прогноза демографического развития Пермского края и Проекта программы социально-экономического развития Пермского края предполагает к 2030 году убыль населения до 15%.

Таблица 1.5.3. Занятость населения по отраслям.

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Занятые в промышленности (чел.) | 87 |
| Занятые на транспорте (чел.) | 5 |
| Занятые в строительстве (чел.) | 1 |
| Занятые в сельском хозяйстве (чел.) | 116 |
| Занятые в сфере услуг и торговли (чел.) | 70 |
| Занятые в социальной сфере (чел.) | 146 |
| Количество зарегистрированных ИП, КФХ (ед.) | 18 |
| Безработные (чел.) | 81 |

Таблица  1.5.4. Уровень регистрируемой безработицы

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность зарегистрированных безработных, всего (чел.) | 35 | 65 | 61 | 87 | 74 | 81 |

1.6. Экономический потенциал

Экономический потенциал Альняшинского сельского поселения представлен объектами сельскохозяйственной отрасли и субъектами малого предпринимательства. Основным видом экономической деятельности на территории сельского поселения является сельское хозяйство.

Перечень предприятий осуществляющих деятельность на территории поселения, в том числе отнесенных к предприятиям малого бизнеса:

- сельскохозяйственный производственный кооператив «Альняш»- СПК «Альняш»- производство мяса, молока;

- магазин – продукты/хоз. товары ИП «Молчанова»

- магазин - продукты/хоз. РАЙПО

- магазин ИП «Вьюшкова Л.Н.» - продукты

- магазин ИП «Акулова Л.А..» - продукты

- АвтоЗаправочнаяСтанция ИП « ЛобановА.В.»

- пилорама ЧП «Осипов А.С.»

- торговля ЧП «Гусев А.В.»

- Альняшинская коммунальная компания – ООО «Альком»

- парикмахерская – ИП «Кочева М.В.»

- содержание дорог ИП «Елькин А.В.»

- «Пермэнергосбыт»

- пилорама ЧП «Глумов А.Н.»

- макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком»-связь

- МРСК Урала «Пермэнерго» электролинии

- сотовая связь: МТС,U-tel- вышки

- телевидение «Россия»- телевышка

- филиал Сбербанка

- филиал Почта России

- Крестьянские (фермерские) хозяйства- 4ед.

Таблица 1.6.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. ИП, наименование организации, предприятия | Виды деятельности | Место нахождения объекта | Средняя численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Клячина М.В.» | Откорм КРС | с. Альняш, ул. Молчанова,82А | 1 |
| 2 | КФХ Тельнов Е.П. | пчеловодство | с. Альняш, ул. Молчанова,7 | 1 |
| 3 | ИП «КочеваМ.В.» | парикмахстерская | с. Альняш, ул. Ленина,77 | 1 |
| 4 | КФХ Ландышева В.Л | Производство молока | с. Альняш, ул. Ленина,107 | 1 |
| 5 | ИП «Молчанова» | торговля | с. Альняш, ул. Ленина,88 |  |
| 6 | ИП «Вьюшкова Л.Н.» | торговля | Д. Романята,109а | 1 |
| 7 | ИП «Акулова Л.А.» | торговля | д.Кирилловка,28а | 1 |
| 8 | ИП «Гусев А.В.» | Производство и торговля -мясо КРС, свинина | Д. Романята,61 | 1 |
| 9 | КФХ «Мокрецова С.Н.» | Откорм свиней | Д. Романята, д.6 | 1 |
| 10 | ИП «Глумов А.Н.» | пилорама | с. Альняш,ул. Ленина, около д.124 | 2 |
| 11 | ИП «Осипов А.С.» | пилорама | Д. Кирилловка | 4 |
| 12 | ИП «Лобанов А.В.» | АЗС | с. Альняш, ул. Ленина (начало д. 1) | 3 |

Бюджетообразующим предприятием является расположенный на территории поселения сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Альняш».

СПК «Альняш» - одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Чайковского муниципального района, за которым закреплено 12616 га, в т.ч. 8436 га сельскохозяйственных угодий, из них 6556 га пашни и 1577 га сенокосов и пастбищ. Имеется 2100 голов крупного рогатого скота. На предприятии 70 тракторов, 17 зерноуборочных комбайнов, 20 грузовых автомобилей. В 2005 году прибыль (с дотациями) составила 3757 тыс. руб., в т.ч. прибыль от реализации 870 тыс. руб. Среднегодовая численность работающих – 360 чел. Доля фонда заработной платы в выручке от реализации продукции – 33%. Среднемесячная заработная плата 1 работающего в 2005 году составляла 2251 руб. Предприятие специализируется на производстве молока и мяса, а также семян зерновых культур. В структуре товарной продукции молоко занимает 42%, мясо – 35%, зерно – 12%. В 2005 году было реализовано 2205 т молока. Прибыль от реализации молока составила 3342 тыс. руб. В 2005 году было произведено 235,6 т мяса. Производство зерна за последние годы стало менее выгодным, хотя большую часть зерна предприятие реализует семенами. Если по плану от реализации зерна ожидалось получить 266 тыс. руб. прибыли, то фактически был получен убыток – 1015 тыс. руб. Рентабельность продукции составляет в среднем 13%. Это происходит в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, стабильностью закупочных цен на сельхозпродукцию, несвоевременным расчетом за поставленную продукцию. Это свидетельствует о следующих проблемах:

- диспаритет  цен на энергоносители и производимую сельхозпродукцию

- выручка от реализации не покрывает производственных затрат;

- уровень оплаты труда в сельском хозяйстве отстает от уровня заработной платы в промышленности;

- неумение предприятия работать в рыночных условиях.

- сезонная занятость  работающих

Таблица 1.6.2. Основные показатели работы предприятий,

представляющих отрасли экономики

| № | наименование предприятия | объем товарной продукции (тыс. Р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1. | СПК «Альняш» | 46 231 | 46388 | 55 822 |

| № | наименование предприятия | фонд оплаты труда (тыс. Р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1. | СПК «Альняш» | 15 998 | 17796 | 18835 |

|  | наименование предприятия | среднесписочная численность (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1. | СПК «Альняш» | 293 | 307 | 275 |

| п/п | наименование предприятия | средняя заработная плата (тыс. р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1. | СПК «Альняш» | 54,6 | 57,96 | 66,66 |
| 2. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 54,6 | 57,96 | 66,66 |

Таблица 1.6.3. Основные социально-экономические показатели деятельности малого бизнеса

| № | наименование отрасли | количество предприятий, ИП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | торговля | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Сельское хозяйство | 4 | 11 | 4 |
| 3 | Предоставление услуг | - | - | 1 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

Таблица 1.6.4. Основные паспортные данные предприятий

сельскохозяйственной отрасли поселения

| № | наименование предприятия | среднесписочная численность (чел.) | основные виды производимой продукции | наличие перерабатываемой продукции, виды | финансово-хозяйственная ситуация * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Альняш» | 270 | Молоко, мясо | нет | стабильное положение |
| 2. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6.5. Наличие земельных ресурсов у сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | наименование предприятия | Площадь хозяйства в границах поселения | Посевная площадь | Обрабатываемая площадь | Наличие ферм, коровников и т.п. с указанием местоположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Альняш» | 12899 | 5488 | 6258 | МТФ №1 В-Альняш; МТФ №2 Н-Альняш; МТФ Романята; Откорм КРС- Кирилловка; Воспроизводство стада-Бормист; Свиноферма -Кирилловка |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | итого | 12899 | 5488 | 6258 | 6 |

На территории поселения сельскохозяйственное производство осуществляют сельскохозяйственные предприятия и малые формы хозяйствования – личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Таблица 1.6.5. Характеристика КФХ и ЛПХ.

| № п/п | КФХ, ЛПХ | Площадь, занимаемая хозяйствами в границах поселения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КФХ – 6 | 96,52 га |
| 2. | ЛПХ – 585 | 117 га |

Таблица 1.6.6. Производство основных видов

сельскохозяйственной продукции.

| Основные виды сельскохозяйственной продукции | Произведено сельскохозяйственными предприятиям |
| --- | --- |
| Зерно (центнеров) | 34024 |
| Молоко (тонн) | 29526 |
| Мясо (тонн) | 2936 |

Животноводческие фермы СПК «Альняш» расположены:

д. Кирилловка- свиноферма до 800 гол.; -откорм КРС -300 гол.

д. Бормист – воспроизводство стада КРС -300 гол.

д. Романята – коровник 200 гол(2 корпуса); телятник 150 гол.

с. Альняш (Н-Альняш) – 400 коровник (2 корпуса); телятник -300 гол.; телятник -120 гол.

с. Альняш (В-Альняш) – 400 коровник (2 корпуса).

На территории ферм имеются площадки для буртования навоза, склады и площадки для хранения сена, соломы, силоса

На территории поселения расположены:

- две лесопилки: в д. Кирилловка и в  с. Альняш.

- семеочистительный комплес  СПК «Альняш» по адресу с. Альняш ул. Ленина,110 –(3500-  4000 т. зерна  в сезон). Приготовление кормосмесей для животных круглогодично.

- машино - тракторные мастерские СПК «Альняш» по адресу с. Альняш ул. Ленина,108. На территории расположены – гараж для автомобилей до 10 ед., АЗС,  склады, машинный двор  и крытое помещение для с/х машин.

1.7. Социальная сфера

Социальная сфера сельского поселения представлена учреждениями дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга, а также предприятиями торговли.

Образование. Дошкольное образование в сельском поселении осуществляется детский сад. который является структурным подразделением  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш». Детский сад расположен в типовом здании (год постройки 1978), здание оборудовано инженерной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, канализацией, отоплением. Расчетное количество детей 75, фактическая загрузка – 55 детей.

В Альняшинском сельском поселении действует средняя общеобразовательная школа. Школа расположена в типовом здании (год постройки 1968), здание оборудовано инженерной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, канализацией, централизованным отоплением. Расчетное количество учащихся 250, фактическая загрузка – 163 учащихся.

Таблица 1.7.1. Учреждения образования

| Учреждение образования | Населенный пункт | Расчетное количество детей | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» | с. Альняш, ул. . Ленина,62 | 250 | 65,2 | 86 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш», структурное подразделение дошкольной группы | с. Альняш, ул. Ленина,94 | 75 | 73,3 | 66 |

Таблица 1.7.2. Характеристики сферы образования

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Финансирование среднего образования (рублей на одного школьника в год) | Дошкольное образование-50534 1 ступень-32436 2 ступень- 39075 3 ступень-41931 |
| Средний балл ЕГЭ по русскому языку | 58,1 |
| Средний балл ЕГЭ по математике | 38,4 |
| % выпускников СОШ, поступивших в Вузы | 46 |

###### Малая плотность сельских поселений Чайковского района в целом, вызывает несоответствие удельного веса сельских школ количеству учащихся в них. Все учреждения образования имеют резерв вместимости, процент загрузки по школе составляет 65,2%, детскому саду 73,3%.

Здравоохранение. Учреждения сферы здравоохранения представлены в Альняшинском сельском поселении поликлиникой в с. Альняш и фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Романята и д. Киролловка, входящими в состав Муниципального бюджетного лечебного учреждения здравоохранения «Чайковская центральная городская больница»:

Фельдшерско-акушерский пункт села Альняшино расположен в здании, оборудованном водопроводом, канализацией, теплоснабжением, рассчитан на 111000 посещений в год, количество человек, обратившихся за амбулаторно-поликлиническим лечением в год составило 9100.

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Романята,  расположен в здании, оборудованном водопроводом, канализация – выгребная яма, отопление печное, рассчитан на 2000 посещений в год, количество человек, обратившихся за амбулаторно-поликлиническим лечением в год составило 2000.

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Кирилловка,  расположен в здании (год постройки 2003), оборудованном водопроводом, канализация – выгребная яма, электроотопление, рассчитан на 2000 посещений в год, количество человек, обратившихся за амбулаторно-поликлиническим лечением в год составило 2000.

Таблица 1.7.3. Учреждения отрасли здравоохранения

Альняшинского  сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Расчетное количество посещений (в год) | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное лечебное учреждение здравоохранения «Чайковская центральная городская больница» №1 поликлиника с. Альняш | с. Альняшино, ул. Ленина,94 | 111000 |  |
| Муниципальное бюджетное лечебное учреждение здравоохранения «Чайковская центральная городская больница», ФАП д. Романята | д. Романята,42а/2 | 2000 |  |
| Муниципальное бюджетное лечебное учреждение здравоохранения «Чайковская центральная городская больница», ФАП д. Кирилловка | д. Кирилловка,26а | 2000 |  |

Наиболее распространенными заболеваниями в поселении являются: болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, прочие, в том числе ОРВИ, травмы, желудочно-кишечный тракт, легочная патология, простудные, эндокринные.

Искусство и  культура. Учреждения культуры и искусства представлены:

сельским домом культуры в с. Альняш (год постройки 1969), который расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью ___ мест, имеется водопровод, теплоснабжение. В течение 2011 года проведены мероприятия  (День Поселения, День Борозды, Концерты к праздничным датам, собрания СПК «Альняш», сходы граждан, публичные слушания, выездная торговля, выставки народного творчества, клуб «Горница», «Подружка», ВИА «Импульс» спортивный зал-работа секций, кружки – «Умелые ручки» «Вечерки»);

сельским клубом в д. Романята (год постройки 1966), который расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью ___ мест, имеется электроотопление. В течение 2011 года проведено 5 мероприятий;

клубом по месту жительства в д. Кирилловка (год постройки 1998), который расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью ___ мест, имеется электроотопление. В течение 2011 года проведено 3 мероприятия;

Таблица 1.7.4. Учреждения культуры и искусства сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | вместимость | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельский дом культуры | с. Альняш, ул. ул. Ленина,92 | 100 | 57% |
| Сельский клуб | д. Романята,46 | 50 |  |
| Клуб по месту жительства | д. Кирилловка,53 | 50 |  |

В поселении действует  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Альняшинская сельская библиотека» расположенная по адресу с. Альняш, ул. Ленина, 77 (книжный фонд 10230 экземпляра, площадь помещения 63 м2).

Физическая культура и спорт. В поселении практически имеются условия для развития физической культуры и  спорта.  Имеется спортивный зал в здании Альняшинской средней школе, спортивный зал в Альняшинском СДК, а также открытые спортивные площадки.

Таблица  1.7.5. Спортзалы, расположенные на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ «Альняш» | с. Альняш, ул. Ленина,62 | 128 |
| 2 |  |  |  |
|  | МБУ «Альняшинское СДК» | с. Альняш, ул. Ленина. 92 | 51,7 |
|  | Итого |  | 179,7 |

Таблица 1.7.6. Открытые спортивные  площадки, расположенные

на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Футбольное поле на территории МБОУ СОШ «Альняш» | с. Альняш, ул. Ленина,62 | ? |

Общественная безопасность. Уровень преступности  в Альняшинском   сельском поселении средний  среди сельских поселений Чайковского  района. Сведения о состоянии общественной безопасности приведены в таблице 1.7.7.

Таблица 1.7.7. Характеристики сферы общественной безопасности

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Количество преступлений (ед./год) | 15 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений (ед./год) | 4 (кражи) |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед./год) | 1 |
| Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах (ед./год) | 1 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (ед./год) | 4 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (ед./год) | 0 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления (чел./год) | 9 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления (чел./год) | 1 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления (чел./год) | 7 |
| Число погибших в результате преступлений, человек (чел./год) | 0 |
| Число погибших в результате ДТП, человек (чел./год) | 0 |
| Число пострадавших в результате ДТП, человек (чел./год) | 0 |

1.8. Состояние жилого фонда  и инженерной инфраструктуры

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными малоэтажными домами. Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет на 01.01.2011 года составила 29,9 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность – 20,0 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Муниципальный жилой фонд составляет 1030,9 м2. Жилые дома 2-х этажной застройки составляют 3,6%,  ветхое и аварийное жилье составляет 2,1% от общей площади жилого фонда, 84,0% жилого составляют индивидуальные жилые дома. В муниципальной собственности находится 3,1% жилого фонда. Характеристика жилого фонда Альняшинского сельского поселения приведена в таблицах 1.8.1 – 1.8.6.

Таблица 1.8.1. Характеристика жилого фонда Альняшинского сельского поселения.

| Показатель | 2010 |
| --- | --- |
| Общая жилая площадь кв. м | 29900 |
| Жилая площадь в малоэтажной (до 2 этажей) жилой застройке, кв. м | 29900 |
| Жилая площадь в среднеэтажной (2 – 4 этажа) жилой застройке, кв. м | 1035 |
| Жилая площадь в многоэтажной жилой застройке (5 этажей и выше), кв. м | нет |
| Жилая площадь в частной собственности, кв. м | 29649 |
| Жилая площадь в муниципальной собственности, кв.м | 250,2 |
| Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | 15,43 |
| Ветхое и аварийное жилье, кв.м | 3956,8 |
| Степень износа муниципального жилого фонда (%) | 42% |
| Степень износа частного жилого фонда (%) |  |
| Количество ежегодно вводимого жилья, всего (кв.м), в том числе: | 68 |
| Многоквартирные жилые дома (кв.м) | - |
| Усадебные жилые дома (кв.м/ед) | 68 |

Таблица 1.8.2. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Показатель | 2010 |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 9,834 |
| В т.ч. централизованное | 73664 |
| Канализация | 2,460 |
| В т.ч. централизованное | 1,912 |
| Отопление | 2,253 |
| В т.ч. централизованное | 1,653 |
| Газ* | 0 |

Таблица 1.8.3. Наличие жилищного фонда.

| Показатель | Общая площадь жилых помещений | В жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | В многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | 27318 | 19540 | 7 778 |
| В частной собственности | 27067,8 | 19540 | 7527 |
| В собственности граждан | 26786 | 19433 | 7353,7 |
| В собственности юридических лиц | 281,1 | 107 | 174,1 |
| В муниципальной собственности | 250,2 | 0 | 250,2 |

Таблица 1.8.4. Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Показатель | Число квартир, жилых домов | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 601 | 453 | 106 | 9 | 33 |
| В том числе частные квартиры | 596 | 453 | 103 | 9 | 31 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, в многоквартирных домах, тыс.м2. | - | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания). ед | 513 | 453 | 53 | 3 | 4 |

Таблица 1.8.5. Распределение жилищного фонда по материалу стен,

году постройки и проценту износа

| Показатель | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 1,825 | 1 | 17 |
| Панельные | 0 | 0 | 0 |
| Блочные | 2,883 | 2 | 16 |
| Монолитные | 0 | 0 | 0 |
| Смешанные | 0,352 | 3 | 0 |
| Деревянные | 22,165 | 445 | 27 |
| Прочие | 0,0923 | 2 | 0 |
| По годам возведения |  |  |  |
| До 1920 | 0.864 | 24 | 0 |
| 1921-1945 | 1,41 | 30 | 0 |
| 1946-1970 | 12,925 | 235 | 0 |
| 1971-1995 | 11,678 | 123 | 60 |
| После 1995 | 0,441 | 41 | 0 |
| По проценту износа |  |  |  |
| От 0 до 30 % | 0,628 | 83 | 0 |
| От 31 до 65% | 19,078 | 326 | 60 |
| От 66 до 70% | 0,945 | 21 | 0 |
| Свыше 70% | 1,035 | 23 | 0 |

Таблица 1.8.6. Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Показатель | Ветхий жилищный фонд | Аварийный жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 1,035 | - |
| В жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | 1,035 | - |
| В многоквартирных жилых домах | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально определенных зданий) | 23 | - |
| Число многоквартирных жилых домов | - | - |

Водоснабжение и водоотведение.

В Альняшинском сельском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в с. Альняш, д. Романята, д. Кирилловка

В с. Альняш водозабором служат артезианские скважины. Водопровод, проходящий по улице Молчанова – Зеленая запитан от артезианской скважины, протяженность сетей 2720 м, диаметр 78 - 100 мм. Водопровод  проходящий по улице Ленина – пер. Молодежный запитан от скважины (имеется резервная скважина), протяженность водопроводных сетей 2536 м, диаметр 78 - 100 мм. Также имеется водопровод, запитанный от «Школьной» скважины протяженностью 0,7 км, диаметр 78 - 100 мм.   Балансодержателем вышеперечисленных скважин и водопроводных сетей является   Администрация сельского поселения.

Кроме того, в с. Альняш имеются скважины и сети, обеспечивающие жилой фонд  водой, находящиеся на балансе СПК «Альняш»: 0,5 км сетей по ул. Молчанова, запитанные от артезианской скважины и 1,5 км по ул. Ленина, также запитанные от артезианской скважины.

В д. Романята  водоснабжение осуществляется по двум веткам: одна из которых, запитана от артезианской скважины (имеется резервная), протяженностью 0,7 км, находится на балансе Администрации поселения, другая, запитана от артезианской скважины протяженностью 1,5 км, находится на балансе СПК «Адьняш». Диаметр сети магистральной 100 мм, разводка - 76-80 мм.

В д. Кирилловка водозабор осуществляется от  скважины, протяженность водопроводных сетей 3,009  км, балансодержатель Администрации поселения. Диаметр сети 76-80 мм.

Данные по расходу воды отсутствуют, так как на сважинах не установлены приборы для учета воды.

Централизованным водоснабжением охвачены, в основном, учреждения социальной сферы,  жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением составляет 30%.

Для пожаротушения используется пожарные водоемы,  расположенные в населенных пунктах, а также пруды.

Таблица 1.8.7. Пожарные водоемы, расположенные на

территории Альняшинского сельского поселения.

| Показатель | Количество и комментарии |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес расположения резервуара воды на пожаротушение (либо местоположение) | с.Альняш, ул. Ленина, б/н МТФ | СПК «Альняш»50 куб м |  |
| Объем резервуара (м3) | с.Альняш, Ленина, № 107 МТС | СПК «Альняш»50 куб.м |  |
|  | с.Альняш, Ленина, № 110 семяочистительный комплекс | СПК «Альняш» 50 куб.м |  |
|  | Романята,44 | Отдел образования 40 куб.м |  |

Система водоотведения в населенных пунктах Альняшинского сельского поселения, за исключением с. Альняш,  отсутствует.

В с. Альняш имеется аэрационная станция Торас. Фактическое поступление стоков составляет 1,0 м3/час.

Канализация – самотечная, по чугунным и керамическим трубам, диаметр магистральной сети 100 мм, протяженность труб самотечной канализации 5,084 км, количество насосных станций – 1, износ сетей – 100%.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом жителей сельских поселений осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включая коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. В основном, отопление жилищного фонда печное.

В Альняшинском  сельском поселении имеется 1 котельная, работающая на твердом топливе (дрова), которая обслуживает объекты социальной сферы и жилищный фонд.

В Альняшинском поселении организацией, осуществляющей подготовку тепловой энергии, является ООО «Альняшинская коммунальная компания». Организация поставляет тепловую энергию бюджетным потребителям, количество которой составляет 608,54 Гкал в год и населению 693,5 Гкал в год

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 0,17 км. Диаметр труб магистральной сети 50 мм.

Таблица 1.8.8.  Источники теплоснабжения.

| Показатель | Центральная | Школьная |
| --- | --- | --- |
| Местоположение (адрес) | с. Альняш, ул. Ленина, д. 106 | с. Альняш, ул. Ленина, д. 62 |
| Установленная мощность (Гкал/час) | 3,15 | 3,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал/час) | 3 Гкал/час | 1,26 Гкал/ч |
| Тепловой график | 70-90 гр. | 70-90 гр. |
| Количество и характеристики котельного оборудования | 3 котла: 3,67 мГВт- 3,15 Гкал/час кВр-0,3 -1 шт., кВр-РМ-2 шт. | 2 котла: 0,51 мГВт- 0,6 Гкал/час кВр-0,3 -1 шт.(резервный), кВр-0,6 шт. |
| Год постройки | 1978 | 1968 |
| Отапливаемая площадь жилого фонда, кВ. м | 1371 | 282 |
| Топливо | дрова | дрова |
| Организация-владелец | Альняшинское сельское поселение | Альняшинское сельское поселение |

Сети теплоснабжения в Альняшинском сельском поселении характеризуются 100% износом, протяженность тепловых сетей составляет 2268 м, в том числе подземных 80 м, диаметр труб магистральной сети 159, мм, 76 мм.

Таблица 1.8.9.  Сети теплоснабжения

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Принципиальная схема прокладки сетей теплоснабжения | Надземная и подземная, двухтрубная |
| Протяженность трубопроводов |  |
| Протяженность подземных трубопроводов | 80% |
| Протяженность надземных трубопроводов | 20% |
| Количество понизительных насосных станций, характеристики |  |
| Диаметр труб магистральной сети | Сталь диаметр 32-240м;,50-800м;89-464,7 м;100-740м;150-1080 м |
| Протяженность труб магистральной сети теплоснабжения | 3530 м |
| % износа тепловых сетей | 75% |

Таблица 1.8.10. Потребление теплоэнергии

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Потребление теплоэнергии населением (Гкал/год) | 340 |
| Потребление теплоэнергии предприятиями (Гкал/год) | нет |
| Потребление теплоэнергии муниципальными предприятиями и социальными учреждениями (Гкал/год) | 1160 |

Газоснабжение

В настоящее время к населенным пунктам  Альняшинского  сельского поселения природный газ не подведен.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через ПС расположенную в с. Альняш, пер. Юбилейный.  Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 Кв.

Питающие, распределительные и групповые электросети не соответствуют новым правилам и нормам ПУЭ, ПТЭ, ПТЭП. Существующие сети выработали свой ресурс на 70% и по проектному исполнению не соответствуют правилам и растущим нагрузкам, что влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей.

ТП, расположенные на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта (износ подстанций варьируется от 70 до 80%). Загрузка трансформаторов подстанций составляет 100%.

Связь. В селе Альняш  имеется АТС на 243  смонтированных номеров. Уровень обеспеченности телефонной связью населения 45%. Тип прокладки телефонных линий – воздушный и кабельный.

В поселении имеется возможность подключения к сети Inernet. На 01.03.2012 года портовая емкость занята на 100 %. На 3 квартал 2012 года запланировано расширение потовой емкости на 96 портов.

Зона покрытия территории сельского поселения сотовой связью GSM составляет 70%,  CDMA – 70%.

1.9. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи. Внешние транспортные связи Альняшинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт. Внешний автомобильный транспорт представлен автомобильной дорогой регионального значения Кукуштан – Чайковский  (протяженность а границах поселения ____ км), которая связывает поселение с административным центром района – городом Чайковский,  г.Пермью и другими населенными пунктами в пределах Пермского Края и Удмуртской республики.

Транспортное обслуживание населения осуществляется пассажирским автотранспортным предприятием, расположенным в  г. Чайковский, регулярное пассажирское сообщение населенных пунктов сельского поселения обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи сельского поселения обеспечиваются автобусными маршрутами.

Таблица 1.9.1. Автобусные маршруты Альняшинского сельского поселения

| Маршрут | Значение |
| --- | --- |
| Чайковский-Альняш-Романята | Районный |
| Пермь-Чайковский (Бормист) | Региональный |

На содержании органов местного самоуправления находится               28,66 км,  в том числе  по с. Альняш – 15,02 км        автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 1.9.2. Автодороги местного значения Чайковского муниципального района, проходящие по территории поселения.

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Кукуштан –Чайковский» –Альняш | 1,588 | 4 | а/б | есть | 4 |
| Альняш – Романята | 4,8 | 5 | грунтовая | есть | 3 |
| Кукуштан – Чайковский – Кирилловка | 0,98 | 5 | грунтовая | нет | 3 |

Автомойки, автосервисы, на территории сельского поселения отсутствуют.

На территории поселения  расположена АЗС около трассы «Чайковский- Кукуштан» в начале с. Альняш

На территории сельского поселения отсутствуют транспортные предприятия.

Таблица 1.9.3. Показатели транспортной отрасли поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение (2010) |
| --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 11,762 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 482,242 |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн | - |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 208 |

Таблица 1.9.4. Дорожная сеть населенных пунктов поселения

| № п/п | Перечень дорог | Наименование дороги | идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога грунтовая, 7,19км, ширина 5 м | по деревне Романята | 57-435-802 ОП МП 001 |
| 2 | Автомобильная дорога грунтовая, 2,9км, ширина 5 м | по деревне Бормист | 57-435-802 ОП МП 002 |
| 3 | Автомобильная дорога грунтовая, 3,55 км, ширина 5 м | по деревне Кирилловка | 57-435-802 ОП МП 003 |
| 4 | Автомобильная дорога грунтовая, 7,19км, ширина 5 м | по улице Молчанова | 57-435-802 ОП МП 004 |
| 5 | Автомобильная дорога грунтовая, 2,85 км, ширина 5 м | по улице Зеленая | 57-435-802 ОП МП 005 |
| 6 | Автомобильная дорога грунтовая, 0,4 км, ширина 5 м | по переулку Молодежный | 57-435-802 ОП МП 006 |
| 7 | Автомобильная дорога грунтовая, 0,5 км, ширина 5 м | по переулку Юбилейный | 57-435-802 ОП МП 007 |
| 8 | Автомобильная дорога грунтовая, 0,35 км, ширина 5 м | по переулку Школьный | 57-435-802 ОП МП 008 |
| 9 | Автомобильная дорога грунтовая, 3,73 км, ширина 5 м | по улице Ленина | 57-435-802 ОП МП 009 |

2. Проектные предложения развития Альняшинского  сельского поселения

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории Альняшинского сельского  поселения

В системе расселения Чайковского муниципального района Альняшинское сельское поселение занимает центральное положение. Опорным центром районного уровня является город Чайковский, выполняющий административные, обслуживающие и иные функции городского и районного значения. Система расселения Альняшинского поселения носит линейный характер.

Пространственная организация территории Альняшинского сельского поселения представляет основной планировочный узел – село Альняш и и основную планировочную ось (транзитную) в направлении автомобильной дороги «Кукуштан – Чайковский» - Романята.

На территории Альняшинского сельского поселения 4 населенных пунктов, два  из которых, являются развиваемыми – село Альняш и. Романята,  деревни Кирилловка, Бормист – сохраняемые.

Таблица 2.1.1. Населенные пункты Альняшинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Значимость населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Альняш | 805 | Развиваемый |
| 2 | Деревня Ромянята | 271 | Развиваемый |
| 3 | Деревня Кирилловка | 138 | Сохраняемый |
| 4 | Деревня Бормист | 119 | Сохраняемый |
|  | итого | 1333 |  |

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов,

земли сельскохозяйственного назначения,

земли лесного фонда.

Предусматривается изменение границ земель населенных пунктов путем включения в границы земельных участков сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства, в том числе для предоставления земельных участков многодетным семьям. Земельные участки, общей площадью 26,8 га, предлагаемые для включения в границы с. Альняш относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, примыкают к границе населенного пункта и не используются в сельскохозяйственном производстве.

Земли сельскохозяйственного назначения: формирование земельных участков под существующими объектами транспортной инфраструктуры.

Размещение дач и садоводческих товариществ на землях сельскохозяйственного назначения не предусмотрено.

В целях оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов, для определения назначения использования отдельных участков территории, исключения проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания, подготовки оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия, обеспечения земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства, на территории поселения выделены следующие типы функциональных зон:

- Жилая зона

- Общественно-деловая зона

- Сельскохозяйственная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зона рекреационного назначения

- Зона специального назначения

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Крупные населенные пункты Альняшинского сельского поселения  обеспечиваются социальной и инженерной инфраструктурой

Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

В генеральном плане поселения  жилая зона представлена жилами домами на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также новыми территориями, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. В кварталах жилой зоны могут быть объекты малого бизнеса, размещаемые на приусадебных участках.

Генеральным планом определены территории для освоения на первую очередь (до 2019 г.), на расчетный срок (до 2029 г.), резервные территории и территории возможного развития за пределами расчетного срока.

Основную селитебную нагрузку будет нести с. Альняш.  Размещение нового строительства предусматривается на территориях, свободных от застройки и расположенных в границах населенных пунктов.

Зона усадебной или сблокированной застройки выделена  (для ведения личного подсобного хозяйства) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Общественно-деловые зоны объектов обслуживания поселенческого значения. Зона формируется локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры села.  Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения обслуживания: объекты предпринимательской деятельности, административные здания, культовые здания, объекты здравоохранения, спортивные сооружения, жилые здания, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

Основным общественным центром остается с. Альняш. Общественный центр села, его административные и общественные здания и учреждения культурного и бытового назначения расположены в центральной части села вдоль улицы Ленина.

Сельскохозяйственная зона

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства,

Правообладателями земель зоны сельскохозяйственного назначения является СПК «Альняш», собственники выделенных в натуре долей, граждане, организовавшие крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства за границами населенных пунктов.

На землях зоны сельскохозяйственного назначения размещение садоводческих товариществ и дачного строительства не предусмотрено.

Производственные  зоны

Производственные зоны в основном размещены за границами населенных пунктов и, в основном, примыкают к ним. В  с. Альняш  производственная зона примыкает к восточной  границе села. В основном, это территории производственного назначения действующих и прекративших свою деятельность на территории поселения сельскохозяйственных предприятий, предназначавшиеся для размещения ферм, зерноскладов и т.п.

Для развития производственных зон предлагается реконструкция территорий  и  изменение функционального назначения территорий или части территорий сельскохозяйственных  предприятий  в случаях прекращения основной производственной деятельности предприятий.

В границах горных отводов, выданных на разработку месторождений полезных ископаемых, возможно формирование новых производственных зон.

Зона специального назначения  представлена территорией существующих действующих кладбищ и свалок

Рекреационная зона

В состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов  в пределах прибрежных защитных полос.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона транспортной инфраструктуры сформирована автодорогами регионального и муниципального значения, коридорами магистральных нефте- и газопроводов.

Зона инженерной инфраструктуры сформирована линиями электропередач напряжением 110-35 Кв.

Зоны с особыми условиями использования территорий, в границах которых установлены особые условия использования территорий, в соответствии с действующими нормативными документами включают:

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы - в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Альняшинского сельского поселения.

Таблица 2.1.2. Размер  водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Водный объект | Протяженность (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Пизь | 151 | 200 | 30-50 |
| р. Альняш | 21 | 100 | 30-50 |
| р. Толокнянка | менее 10 | 50 | 50 |
| р. Ольховочка | менее 10 | 50 | 50 |
| р. Большая Речка | менее 10 | 50 | 50 |
| другие реки и ручьи | менее 10 | 50 | 50 |

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Для предприятий, осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и впадающие в него водотоки, необходимо учитывать влияние на водный объект всех водопользователей и определять индивидуальный вклад каждого из них.

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения - целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами);

- Для водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 43 Водного кодекса РФ).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подразделяются на три пояса.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В первый пояс (строгого режима) включается территория расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Вторым и третьим поясами (поясами ограничений) охватывается территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников питьевого водоснабжения.

Для подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и водопроводов устанавливаются границы поясов зон санитарной охраны и разрабатываются противоэпидемиологические мероприятия.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высокоствольных деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для осуществления определенных видов деятельности во втором и третьем поясах зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения.

При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки, применять удобрения и ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, животноводческие
и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения действуют почти те же запреты, которые установлены для аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним запрещается:

- расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов - специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами;

устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и  ветеринарных объектов. Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарии  приведена в таблице

Таблица 2.1.3. Ширина санитарно-защитных зон объектов
сельскохозяйственного производства и ветеринарии

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свинофермы | 300 |
| 3 | Фермы крупного рогатого скота | 300 |
| 4 | Скотомогильники с захоронением в ямах | 1000 |
| 5 | Площадки для буртования навоза и помета | 300 |
| 6. | Биотермические ямы | 1000 |
| 7 | Хозяйства с содержанием животных | 50 |

придорожные полосы и зоны ограничения застройки от автодорог - для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры;

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы.

К придорожным полосам автомобильной дороги относят территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (статья 1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

50м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

20м – для автомобильных дорог пятой категории;

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, являются имуществом, относящимся к федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

охранные коридоры инженерных коммуникаций - в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами).

Размер охранных зон для трубопроводов и сооружений, обеспечивающих их эксплуатацию в пределах границ которых устанавливается особый режим использования земель, в том числе ограничения на использования земель устанавливается Правилами охраны магистральных трубопроводов. Размеры охранных зон составляют 25-100 метров в зависимости от диаметра трубопровода и давления. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных газо- и нефтепроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д.

Охранные зоны линий и сооружений связи, особенности производства работ в пределах этих зон установлены Правилами охраны линий сооружений связи. Размеры охранных зон составляют 2-100м.

Размеры земельных участков и охранные зоны линий электропередач, отводимых для их эксплуатации, установлены Постановлением Правительства РФ.

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий  - коридоры коммуникаций, зоны затопления и др.;

2.2. Жилищное строительство

Жилищный фонд Альняшинского  сельского поселения  составляет 29,9  тыс. м2, в том числе муниципальный – 0,25 тыс. м2. Аварийный	и ветхий жилой фонд составляет 3,9 тыс. кв.м.

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается 1000 – 1500 м2 на один участок.

Таблица 2.2.1. Динамика жилищного строительства.

| Показатель | Единица измерения | 2011 г. | 2016 | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 1,938 | 1,902 | 1,864 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ. площади на чел. | 14,1 | 29,4 | 40,0 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 27,318 | 55,919 | 74,560 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 |  |  |  |
| Среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 |  | 3,72 | 1,86 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га | га |  | 27,84 | 20,76 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,15 га | га |  | 39,44 | 29,41 |

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

Для достижения жилищной обеспеченности к 2016 году 29,4 м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 27,84 га, при площади земельного участка 0,15 га – 39,44 га.

Для достижения жилищной обеспеченности к 2026 году – 40,0м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 20,76 га, при площади земельного участка 0,15 га – 29,41 га.

Для развития жилой зоны предусмотрены два земельных участка в южной части села Альняш ориентировочной площадью 9,5 га и 5,1 га, а также предлагается включить в границы села Альняш двух земельных участков 24,0  га и  2,8 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Предполагается, что  строительство будет вестись, в основном за счет собственных средств. До начала освоения земельных участков необходимо выполнить работы по разработке проектов планировки данных участков с проектами межевания в их составе.

Таблица 2.2.2. Параметры планируемого развития жилых зон.

| № п/п |  | Местоположение участка | Ориентировочная площадь (га) | Средняя площадь участка (га) | Количество домов (шт) | Площадь жилого фонда (кв.м) | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок №1 |  | 9,5 | 0,15 | 55 | 4240 | 140 |
| 2 | Участок №2 |  | 5,1 | 0,15 | 30 | 2400 | 84 |
| 3 | Участок №3 |  | 24,0 | 0,15 | 141 | 11280 | 395 |
| 4 | Участок №4 |  | 2,8 | 0,15 | 16 | 1280 | 45 |
|  |  |  | 41,4 |  | 242 | 19200 | 682 |

2.3. Социальная сфера

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Образование

Политика сельского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Текущая обеспеченность числом мест в детских дошкольных учреждениях составляет  60% от потребности  поселения в детских садах на расчетный срок. В соответствии со СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» охват детей услугами дошкольного образования должен составлять не менее 85 мест на 100 детей. В соответствии с данным нормативом, а также демографическим прогнозом, произведен расчет необходимого числа мест в детских дошкольных учреждениях

Таблица 2.3.1. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2012 | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 184 | 181 | 176 | 172 |
| Количество детей школьного возраста | 163 | 162 | 158 | 153 |

Таблица 2.3.2. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | Существующая сеть учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 153 | 150 | 150 | 75 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 162 | 158 | 153 | 250 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 16 | 16 | 15 | - |

Существующая сеть учреждений школьного образования на расчетный срок полностью покрывает потребности поселения на расчетный срок, ввода новых учреждений не требуется.

В поселении необходимо создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ, за счет реализации программы дополнительного образования можно уменьшить высокие затраты на содержание школ.

Мероприятия на расчетный срок:

- Проведение ремонта учреждений образования

Здравоохранение

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Чайковский, Пермь).

Для улучшения показателей здоровья населения, стабилизации демографической ситуации, повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению района необходимо:

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи  населению;

- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи в сельской местности на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;

- обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи устойчивой телефонной связью;

- транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи4

Культура и искусство

Потребность населения территории в учреждениях культуры и искусства обеспечивается за счет сложившейся сети учреждений. Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в Альняшинском  сельском поселении число мест в клубных учреждениях ниже  требуемых показателей по нормативам. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* для  сельской местности предусмотрено в расчете на людность поселений или их групп на 1–2 тыс. населения от 300 до 230 посетительских мест в клубах на 1 тысячу человек.

Для сельских поселений с численностью населения 1-2 тыс. человек норматив книжного фонда в библиотечной сети составляет от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения в расчете на тысячу населения

Необходимо отметить, что в Альняшинском  поселении  соблюдается уровень обеспеченности населения книжным фондом,  следовательно, при соответствующем поддержании и обновлении книжного фонда, существенных мер по поддержке библиотеки не требуется.

Таблица 2.3.3. Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2010 | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 200 | 333 | 322 |

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Альняшинскому  сельскому поселению потребуется 476 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений –2721 м2.

Таблица 2.3.4. Потребность поселения в спортивных сооружениях

| Показатель | 2012 | 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 179,7 | 476 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 500 | 2721 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- реконструкции существующего спортивного зала;

- приведение в нормативное состояние  существующих плоскостных спортивных сооружений в д. Романята, д. Кирилловка (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).

- строительство спортивной площадки в с. Альняш  рядом с Домом Культуры.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления функционируют в существующих зданиях в с. Альняш.

2.4. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Чайковский, другими населенными пунктами Пермского края.

В связи с уменьшением численности населения и увеличением обеспеченности личными автомобилями на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

На расчетный срок потребуется текущий ремонт улично-дорожной сети сельского поселения, в среднем 5,7 км. ежегодно.

На расчетный срок также необходима разработка плана капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

Хранение транспортных средств, предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Таблица  2.4.1. Первоочередные мероприятия по ремонту

автомобильных дорог

| наименование | место расположения | характеристика | год проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| дорога с твердым покрытием | д. Романята | 7 190 м | 2013-2017 |
| дорога с твердым покрытием | д. Бормист | 2 900 м | 2013-2017 |
| дорога с твердым покрытием | с. Альняш, | 15020 м | 2013-2017 |
| дорога с твердым покрытием | д. Кирилловка | 3 550 м | 2013-2017 |

2.5.Инженерная инфраструктура

Таблица 2.5.1. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения (чел) | Проектируемая инженерная инфраструктура | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Альняш | 805 | централизованное водоснабжение, централизованное водоотведение централизованное газоснабжение централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Д. Ромянята | 271 | централизованное водоснабжение, централизованное газоснабжение централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Д. Кирилловка | 138 | централизованное водоснабжение, централизованное газоснабжение централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Д. Бормист | 119 | централизованное водоснабжение, централизованное газоснабжение централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |

Водоснабжение.

Генеральным планом предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения жилого  фонда в с. Альняш, д. Кирилловка, д. Романята.

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источники водоснабжения – подземные. Для уточнения запасов подземных вод необходимо проведение разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строгого режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 230 л/сут.

Таблица 2.5.2. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Альняшинское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Альняш |  |  |  |  |
| Водопотребление | 805 | 185 | 222 | 9,2 |
| Непредвиденный расход воды |  | 19 | 22 | 0,9 |
| Итого |  | 204 | 244 | 10,1 |
| д. Романята |  |  |  |  |
| Водопотребление | 271 | 62 | 75 | 3,1 |
| Непредвиденный расход воды |  | 6 | 8 | 0,3 |
| Итого |  | 68 | 83 | 3,4 |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |
| Водопотребление | 138 | 32 | 38 | 1,6 |
| Непредвиденный расход воды |  | 3 | 4 | 0,2 |
| Итого |  | 35 | 42 | 1,8 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 5 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первоочередные мероприятия по развитию системы водоснабжения приведены в таблице.

Таблица  2.5.3. Мероприятия по развитию системы

водоснабжения Альняшинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водопровода | д. Романята | Протяженность 5 000 м | 2017-2020 |
| 2 | Сети водопровода | д. Бормист | Протяженность 2900 м | 2020-2022 |
| 3 | Сети водопровода | с. Альняш, ул. Ленина | Протяженность 3 730 м | 2013-2015 |
| 4 | Сети водопровода | с. Альняш, ул. Молчанова | Протяженность 2850м | 2015-2017 |

Мероприятия на расчетный срок:

- обустройство новых артезианских скважин в поселении;

- установка приборов учета воды;

- организация зон санитарной охраны артезианских скважин.

Водоочистка предусматривается за счет строительства локальных очистных сооружений.

Таблица 2.5.4. Водоотведение и водоочистка Альняшинское  сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 1214 | 279 | 335 | 14 |
| Непредвиденный расход воды |  | 28 | 34 | 1,4 |
| Итого |  | 307 | 369 | 15,4 |

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений для населенных пунктов.

Теплоснабжение В сельском поселении предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

Таблица  2.5.5. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в с. Альняш

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер Школьный | 350 | 2018 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер. Юбилейный | 500 | 2017 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер. Молодежный | 400 | 2016 |
| 4 | Реконструкция сетей теплоснабжения | ул. Ленина | 1000 | 2015 |
| 5 | Строительство модульной котельной | с. Альняш, пер юбилейный,11А |  | 2013-2014 |

Электроснабжение. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок потребителей предусматривается от Пермской энергосистемы.

Таблица 2.5.6. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2029) |
| --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 1,77 |

Таблица 2.5.7.  Первоочередные мероприятия

по развитию системы электроснабжения.

| Наименование | место расположения | характеристика |
| --- | --- | --- |
| Уличное освещение | д. Романята | 7 190 м |
| Уличное освещение | д. Бормист | 1 900 м |
| Уличное освещение | с. Альняш, | 12320 м |
| Уличное освещение | д. Кирилловка | 3 550 м |

Газоснабжение. Проектом предусматривается газификация всех населенных пунктов поселения. Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 2.5.8. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Альняшинское сельское поселение | 1,86 | 0,46 |

Таблица 2.5.9.. Первоочередные  мероприятия по развитию системы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ПСД на строительство газопровода | с. Сосново – с. Альняш | 20 км | 2016 |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения | д. Романята | 7 190 м | 2019 |
| 2 | Строительство сетей газоснабжения | д. Бормист | 2 900 м | 2018 |
| 3 | Строительство сетей газоснабжения | с. Альняш, | 15020 м | 2017 |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения | д. Кирилловка | 3 550 м | 2020 |

Связь. Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с постепенным переходом от традиционных технологий к формированию широкополосных абонентских сетей доступа.

Территория поселения покрыта объектами почтовой связи.

Первоочередные мероприятия

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчётный срок:

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Санитарная очистка. В комплекс мероприятий по санитарной очистке включается организованный, регулярный сбор отходов, удаление их с территории и обезвреживание.

В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации Проектом генерального плана рекомендуется следующие мероприятия:

- Разработка схемы обращения с отходами на территории Альняшинского сельского поселения;

- Принятие положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Альняшинского сельского поселения ;

- Организация специализированных площадок для контейнеров с раздельным сбором и хранением бытовых отходов;

- Организация специализированных площадок для сбора крупногабаритного мусора;

- Организация размещения достаточного количества урн для мусора

- Организация дворовых помойниц, в неканализованном жилищном фонде;

- Организация механизированной мойки, поливки подметания проезжей части улиц и площадей, а также тротуаров в теплое время года;

- Организация уборки и вывоза, в зимний период, снежного покрова с тротуаров и дорожных покрытий на специализированную площадку;

- Предотвращение возникновения несанкционированных свалок.

2.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока.  Для с.  с. Альняш, д. Романята организующей системой водоотвода является сеть дорог. Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов. На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

На первую очередь также необходима инвентаризация всех ГТС прудов, расположенных на территории поселения, в том числе, установление собственников, определение необходимости капитального и текущего ремонтов.

2.7. Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- установление для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Соблюдение ПДВ за счет:

- газификации индивидуальной жилой застройки;

- проектирования новых котельных на газовом топливе;

- совершенствования и развития системы озеленения.

Охрана водного бассейна:

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организовать канализование жилищного фонда поселения;

- организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водоёмов;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

  - Охрана почв и растительности

В поселении широко распространены смытые почвы с укороченным профилем, отличающиеся пониженным плодородием. В результате смыва происходит не только удаление питательных веществ из почвы, но и ускоренное заиление рек и водоемов, повреждение дорог.

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо проводить следующие мероприятия:

- Противоэрозионная организация территории с выделением площадей, в разной степени подверженных эрозии, где необходимо применять соответствующие противоэрозионные мероприятия.

- Введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов.

- Пахота, рядовой посев и посадка сельскохозяйственных культур, культивация паров поперек склона.

- Создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах.

- Укрепление и облесение оврагов и крутых склонов.

- Залужение и закрепление водоподводящих ложбин к оврагам и балкам, а также крутых склонов, заравнивание промоин, разъемных борозд и другие приемы рассредотачивания поверхностного стока.

- Регулирование пастьбы скота в балках, на крутых склонах, в лесах.

- Защита от размыва шоссейных, профилированных и грунтовых дорог.

Зеленые насаждения поселка нуждаются в своевременном уходе и охране от повреждений, потравы скотом, вредителей и болезней.

Снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду:

- всем предприятиям осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым Лимитам на размещение отходов на территории предприятия;

- транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам;

- инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО.

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв и зелёных насаждений:

- в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках.

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам.

К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. К ним относят пандусы и лестницы, подпорные стенки и мостики, словом, все, что облегчает передвижение по территории, облегчает эстетическое восприятие и сопряжение различных форм рельефа в единое целое.

Озеленение территории

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет.

Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

Зашита от гололёда

Все средства по борьбе с гололедом можно условно разделить на химические - собственно реагенты - и механические - песок и, в последнее время, мелкий гравий.

Рекомендуется применять современные антигололедные реагенты, оказывающие минимальное воздействие на здоровье населения и окружающую среду, не вступающие во взаимодействие с обувью, парами бензина и не вызывающими коррозию автотранспорта.

2.9. Охрана объектов культурного наследия

Объектов культурного наследия на территории сельского поселения не выявлено.

2.10. Экономическое развитие

Одной из задач создания генерального плана поселения является определение перспектив развития всех сфер экономики на средне- и долгосрочный период и обоснование вариантов территориального развития. Обоснование вариантов территориального планирования Чайковского муниципального района проведено при разработке Схемы территориального планирования.

Целевой сценарий территориального планирования Альняшинского сельского поселения основан на ранжировании программных мероприятий с учетом развития экономической специализации Альняшинского сельского поселения в соответствии с рекомендациями Схемы территориального планирования Пермского края и Программы социально-экономического развития Пермского края до 2015 г., а также схемой территориального планирования Чайковского муниципального района.

Целевой сценарий учитывает, что в реальном секторе экономики в основном исчерпаны возможности наращивания производства за счет экстенсивных факторов, на перспективу необходимо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального использования интеллектуальных ресурсов в отраслях экономики, а также применения кластерного подхода к территориальному развитию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. Обязательным условием участия в таких институтах является получение выгоды от изменений в ходе экономического развития всеми участниками кластера.

Исходя из этого предлагаются следующие проектные решения:

- обоснование корректировки специализации Альняшинского сельского поселения;

- формирование механизма реализации стратегии развития поселения;

- поддержка малого предпринимательства на территории сельского поселения

- разработка плана развития отрасли сельского хозяйства.

Система программных мероприятий, по развитию агропромышленного комплекса определена  Программой поддержки АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы (Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25.04.2007 N 255 (ред. от 28.09.2011)

Система программных мероприятий, направленных на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования:

- Проведение      конкурса бизнес- проектов

- Компенсация части затрат ЛПХ, КФХ,  ИП на приобретение от сельскохозяйственных  предприятий, КФХ, ИП молодняка крупного рогатого скота в возрасте  до 3 месяцев или  весом до 100 кг и его содержание

- Компенсация части затрат на  приобретение и содержание второй, третьей и   последующей коровы ЛПХ, КФХ, ИП

- Компенсация части затрат на   содержание    основных   свиноматок в КФХ и  ИП

- Компенсация части затрат на  содержание поголовья свиней в ЛПХ старше        двухмесячного    возраста в    количестве трех голов и более

- Компенсация части затрат ЛПХ, КФХ, ИП на содержание 
птицы

- Компенсация части затрат ЛПХ, КФХ,  ИП на маточное  поголовье кроликов не менее 10 голов

- Компенсация части затрат на  содержание в ЛПХ  маточного    поголовья овец коз не менее 5 голов

- Организация и  проведение    сельскохозяйственных ярмарок.

Приоритетными социальными проектами целевого варианта являются создание квалифицированных рабочих мест для местных кадров, недопущение снижения уровня доходов населения, развитие социальной инфраструктуры. Основа стабилизации периферийных территорий – внедрение инноваций в традиционные сферы производства, деловых услуг, рекреации, при этом лучше ориентироваться на внутренние ресурсы региона, так как развитие на базе внешних ресурсов нестабильно.

Развитие деловой среды и предпринимательского потенциала сельского поселения связано с поддержкой малого бизнеса и предпринимательства.

Мероприятия по направлению развитие малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно консультационного поля в сфере предпринимательства.

В целях развития делового климата и экономического в качестве приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства следует рассматривать:

- сфера досуга;

- торговли;

- организация предприятий малого бизнеса, направленных на развитие отрасли рекреации;

- поддержка и развитие малых сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий;

- развитие малого бизнеса в сфере транспорта, ЖКХ и сервисных функций.

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги.

Для создания инструмента развития инновационно-предпринимательского кластера рекомендуется создание свободной предпринимательской зоны, в том числе принятие следующих мер: льготный режим для предпринимателей в целях активизации экономической деятельности, уменьшения безработицы, увеличения доходов населения, либерализацию контроля над структурой деятельности, ценами, заработной платой, занятостью. Для предприятий, внедряющих инновации в сельскохозяйственное производство и инвестирующих в развитие системы сбора, утилизации и переработки органических отходов сельского хозяйства целесообразно предусмотреть дополнительные льготы – освобождение от местного налога на имущество предприятий, предоставление гарантий при кредитовании, разрешение ускоренной амортизации и т.д. При этом не следует применять статус экстерриториальности.

В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши».

I этап – краткосрочный – на период до 2016 г. На данном этапе, условно называемом «подготовительным», должна быть создана группа стратегического планирования, ответственная за общее развитие экономики поселения. Должны быть разработаны долгосрочные целевые программы, направленные на экологическое и природоохранное сохранение и оздоровление территории, программы социального развития территории, а также активное участие в различных региональных и федеральных программах строительства жилья и модернизации ЖКХ, развития сельского хозяйства. Основными направлениями реализации стратегии формирования кластеров должны стать развитие предпринимательства, укрепление партнерства органов местной власти с ведущими предприятиями, повышение интеграции экономических агентов в рамках решения экономических задач кластерного развития «поверх административных границ», внедрение управленческих, социальных и технических инноваций. Создание условий реализации стратегического рыночного планирования предполагает совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры.

На данном этапе предприятиям формирующихся кластеров необходимы низкие операционные издержки, в том числе за счет участия в различных целевых программах.

II этап, «маркетинговый», – на период до 2026 г. На маркетинговом этапе планируется развитие предпринимательства и создание рабочих мест в отраслях специализации. При модернизации материальной базы и росте производительности труда, несмотря на рост производства, произойдет высвобождение части работников с традиционных предприятий, что предопределяет необходимость развития смежных и дополнительных отраслей кластера. Такие производства должны дополнять производственный цикл до производства конечной продукции, осуществлять техническое обслуживание и предоставлять деловые услуги сельскохозяйственным предприятиям и в сфере туризма.

III этап, этап «совершенствования», – до 2036 г. Целью данного этапа является создание конкурентной ниши территории, развитие бизнеса и предпринимательства, создание новых рабочих мест в рамках экономических кластеров, в которых будет продолжаться экономический рост. Приоритетные направления экономического развития – создание рабочих мест в целевых отраслях за счет поощрения местной предпринимательской инициативы и инвестиций, избирательное привлечение предприятий из других мест, в том числе иностранных, более тесное партнерство государственного и частного секторов, развитие технологических ресурсов, совершенствование коммерческого и технического образования. На этом же этапе целесообразно распространение положительного опыта и достигнутых результатов в реализации направлений устойчивого развития, что способствует формированию репутации территории во мнении потенциальных инвесторов и «покупателей» территории.

Основные показатели проекта

Таблица 1. Планируемое изменение границ категорий

земель Альнишинского сельского поселения

| Категория земель | Современное состояние (га) | Расчетный период (га) |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 691 | 717,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, том числе: | 9476 | 9449,2 |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 6160 | 6160 |
| Альняшинское участковое лесничество | 1970 | 1970 |
| Чайковское сельское участковое лесничество | 4190 | 4190 |
| Земли запаса (государственный фонд перераспределения) | 0 | 0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 99 | 99 |
| Земли водного фонда | 0 | 0 |
| Всего: | 16426 | 16426 |

Таблица 2. Население Альняшинского сельского  поселения

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел | 1,938 | 1,864 |
| Естественная убыль населения | % |  | -3,8 |

Таблица 3. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 75 | 150 |
| Общеобразовательные школы | мест | 250 | 153 |
| Культурно-досуговые учреждения | мест | 200 | 322 |
| Библиотеки | количество | 1 | 1 |
| Спортивные залы | кв.м | 179,7 | 476 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 500 | 2721 |

Таблица4. Жилой фонд и инженерная  инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 27,318 | 74,56 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. |  | 14,1 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 47,24 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 |  | 2,36 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 73 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | - | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | - | Теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов – 89,3%; Централизованное – 10,7% |
| Водопотребление | м3/сут | - | 307 |
| Расход газа | млн. нм3 в год | - | 0,46 |
| Суммарные электрические нагрузки | МВт/год | - | 1,77 |
| Нормативное количество ТБО | тыс. кг/год | - | 652 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  N 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001  N 136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006  N 200-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ  (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.