Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЧАЙКОВСКИЙ РАЙОН

АЛЬНЯШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть)

| Руководитель проекта | И.В. Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2012

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 3 |
|  | «Альняшинское сельское поселение. Генеральный план. Положение о территориальном планировании» | - | 3 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 2 |

- 1. Цели и задачи проекта

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания условий  для развития всей территории и повышения качества жизни населения.

Развитие населённых пунктов предполагает обеспечение развития экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Основными задачами Генерального плана Альняшинского сельского  поселения, являются:

1. Формирование пространственной организации территории (в т.ч. каркас расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-экологический каркас).

2. Создание «гуманной» среды обитания: улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения.

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики.

4. Достижение долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития Альняшинского сельского поселения, в т.ч. путем разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

5. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий.

6. Развитие рекреационной привлекательности территории, создание положительного имиджа;

7. Эффективное использование застроенных и подлежащих застройке территорий для жилищного строительства, производства, отдыха, и др. функций;

8  Резервирование территорий для жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

9. Организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства.

- 2. Мероприятия по функционально-планировочной организации территории поселения

- 2.1. Функциональное зонирование территории Альняшинского  сельского  поселения

В системе расселения Чайковского муниципального района Альняшинское сельское поселение занимает центральное положение. Опорным центром районного уровня является город Чайковский, выполняющий административные, обслуживающие и иные функции городского и районного значения. Система расселения Альняшинского поселения носит линейный характер.

Пространственная организация территории Альняшинского сельского поселения представляет основной планировочный узел – село Альняш и и основную планировочную ось (транзитную) в направлении автомобильной дороги «Кукуштан – Чайковский» - Романята.

На территории Альняшинского сельского поселения 4 населенных пунктов, два  из которых, являются развиваемыми – село Альняш,  деревня Романята, сохраняемые Кирилловка, Бормист

Таблица.1. Населенные пункты Альняшинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Значимость населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Альняш | 805 | Развиваемый |
| 2 | Деревня Ромянята | 271 | Сохраняемый |
| 3 | Деревня Кирилловка | 138 | Сохраняемый |
| 4 | Деревня Бормист | 119 | Сохраняемый |
|  | итого | 1333 |  |

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов,

Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного

земли сельскохозяйственного назначения,

земли лесного фонда.

Земли запаса (государственный фонд перераспределения)

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по формированию функциональных зон:

1.Планирование территорий для размещения объектов капитального строительства на неосвоенных в градостроительном отношении территориях.

2.Развитие и преобразование пространственной структуры Муниципального образования  «Альняшинское сельское поселение» на расчетный срок реализации Генерального плана на основе функционального зонирования территории, включающего:

-установление перечня и границ функциональных зон;

-указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

3.Установление следующего перечня функциональных зон (по видам):

- жилые зоны индивидуальной застройки (с участками 0,1-0,25 га).

- общественно – деловые зоны (общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны).

- производственные зоны (промышленных и коммунально-складских объектов).

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

- зоны сельскохозяйственного использования, в том числе садоводств и огородов.

- зоны рекреационного назначения (зоны лесного фонда, городских лесов, зеленых насаждений общего пользования, объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма).

- зоны специального назначения (зона кладбищ и свалок).

- зоны с особыми условиями использования территории.

4.Генеральным планом МО «Альняшинское сельское поселение» установлены следующие изменения в соотношении  площадей, занимаемых категориями земель и функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

Таблица 2. Планируемое изменение границ категорий

земель Альняшинского сельского поселения

| Категория земель | Современное состояние (га) | Расчетный период (га) |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 691 | 717,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, том числе: | 9476 | 9449,2 |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 6160 | 6160 |
| Альняшинское участковое лесничество | 1970 | 1970 |
| Чайковское сельское участковое лесничество | 4190 | 4190 |
| Земли запаса (государственный фонд перераспределения) | 0 | 0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 99 | 99 |
| Земли водного фонда | 0 | 0 |
| Всего: | 16426 | 16426 |

Предусматривается изменение границ земель населенных пунктов путем включения в границы земельных участков сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства, в том числе для предоставления земельных участков многодетным семьям. Земельные участки, общей площадью 26,8 га, предлагаемые для включения в границы с. Альняш относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, примыкают к границе населенного пункта и не используются в сельскохозяйственном производстве.

Крупные населенные пункты Альняшинского сельского поселения (с. Альняшинское,) обеспечиваются социальной и инженерной инфраструктурой

Жилые зоны, в том числе  малоэтажной индивидуальной  застройки.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

В генеральном плане поселения  жилая зона представлена жилами домами на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также новыми территориями, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. В кварталах жилой зоны могут быть объекты малого бизнеса, размещаемые на приусадебных участках.

Основную селитебную нагрузку будет нести с. Альняшинское.  Размещение нового строительства предусматривается на территориях, свободных от застройки и расположенных в границах населенных пунктов.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

В генеральном плане поселения  жилая зона представлена жилами домами на землях предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также новыми территориями, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. В кварталах жилой зоны могут быть объекты малого бизнеса, размещаемые на приусадебных участках.

Генеральным планом определены территории для освоения на первую очередь (до 2019 г.), на расчетный срок (до 2029 г.), резервные территории и территории возможного развития за пределами расчетного срока.

Формирование и развитие зоны малоэтажной застройки обеспечивает  создание правовых, административных и  экономических условий для:

1. преимущественно жилого использования территорий;

2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных

жилых домов;

3. развития вдоль улиц общественно‐деловых и культурно‐бытовых центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения.

При формировании жилой зоны следует учитывать следующее:

1.1. территории представляют собой поселения сельского типа,

1.2. наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения, низкий уровень обслуживания общественным транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток территорий общего пользования;

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:

2.1. максимальная плотность застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает 0,25 га, составляет 20%.

2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования — 10%;

Генеральным планом предусмотрено изменение границы с. Альняшинское путем включения трех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта для жилищного строительства.

Общественно-деловые зоны объектов обслуживания поселенческого значения. Зона формируется локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры села.  Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения обслуживания: объекты предпринимательской деятельности, административные здания, культовые здания, объекты здравоохранения, спортивные сооружения, жилые здания, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

Основным общественным центром остается с. Альняш. Общественный центр села, его административные и общественные здания и учреждения культурного и бытового назначения расположены в центральной части села вдоль улицы Ленина.

Сельскохозяйственная зона

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства,

Правообладателями земель зоны сельскохозяйственного назначения является СПК «Альняш», собственники выделенных в натуре долей, граждане, организовавшие крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства за границами населенных пунктов.

На землях зоны сельскохозяйственного назначения размещение садоводческих товариществ и дачного строительства не предусмотрено.

Производственные  зоны

Производственные зоны в основном размещены за границами населенных пунктов и, в основном, примыкают к ним. В  с. Альняш  производственная зона примыкает к восточной  границе села. В основном, это территории производственного назначения действующих и прекративших свою деятельность на территории поселения сельскохозяйственных предприятий, предназначавшиеся для размещения ферм, зерноскладов и т.п.

Для развития производственных зон предлагается реконструкция территорий  и  изменение функционального назначения территорий или части территорий сельскохозяйственных  предприятий  в случаях прекращения основной производственной деятельности предприятий.

В границах горных отводов, выданных на разработку месторождений полезных ископаемых, возможно формирование новых производственных зон.

Зона специального назначения  представлена территорией существующих действующих кладбищ и свалок

Рекреационная зона

В состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов  в пределах прибрежных защитных полос.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона транспортной инфраструктуры сформирована автодорогами регионального и муниципального значения, коридорами магистральных нефте- и газопроводов.

Зона инженерной инфраструктуры сформирована линиями электропередач напряжением 110-35 Кв.

Зоны  с особыми условиями использования территорий:

Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственную деятельность в которых проводить в соответствии с Водным кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны предусмотреть в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, зоны затопления и др.)

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляются в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Месторождения полезных ископаемых. Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяются по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию территории муниципальном образовании «Альняшинское  сельское поселение»

3.1.Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Пермского края  и Чайковского муниципального района  при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Альняшинское  сельское поселение» для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Мероприятия, затрагивающие интересы Российской Федерации и Пермского края    на территории муниципального образования «Альняшинское сельское поселение» соответствующими документами территориального планирования не предусмотрены.

Схемой территориального планирования «Чайковского муниципального района» на территории Альняшинского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей с. Альняш

- реконструкция системы водоотведения, с.Альняш

- установка модульной котельной (ПИР), с.Альняш

- строительство модульной котельной в с.Альняш

- Реконструкция теплотрассы, с. Альняш

- реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш»,          с. Альняш,  ул. Ленина, 62

- реконструкция МБУ «Альняшинский сельский Дом культуры», с. Альняш, ул. Ленина, 92

- реконструкция МБУ «Альняшинская сельская библиотека», с. Альняш, ул. Ленина, 77

- реконструкция системы водоснабжения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш», с. Альняш,  ул. Ленина, 62

- реконструкция системы водоснабжения МБУ «Альняшинский сельский Дом культуры», с. Альняш, ул. Ленина, 92

- реконструкция системы водоснабжения МБУ «Альняшинская сельская библиотека», с. Альняш, ул. Ленина, 77

- реконструкция системы водоотведения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш», с. Альняш,  ул. Ленина, 62

- реконструкция системы водоотведения МБУ «Альняшинская сельская библиотека», с. Альняш, ул. Ленина, 77

- реконструкция системы теплоснабжения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш», с. Альняш,  ул. Ленина, 62

- реконструкция системы теплоснабжения МБУ «Альняшинский сельский Дом культуры», с. Альняш, ул. Ленина, 92

- реконструкция системы теплоснабжения МБУ «Альняшинская сельская библиотека», с. Альняш, ул. Ленина, 77

3.2. Мероприятия по развитию и размещению в муниципальном образовании «Альняшинское  сельское поселение» объектов капитального строительства местного значения

- 3.2.1. Мероприятия по развитию жилищного  строительства

Жилищный фонд Альняшинского  сельского поселения  составляет 29,9  тыс. м2, в том числе муниципальный – 0,25 тыс. м2. Аварийный	и ветхий жилой фонд составляет 3,9 тыс. кв.м.

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается 1000 – 1500 м2 на один участок.

Таблица 3. Динамика жилищного строительства.

| Показатель | Единица измерения | 2011 г. | 2016 | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 1,938 | 1,902 | 1,864 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ. площади на чел. | 14,1 | 29,4 | 40,0 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 27,318 | 55,919 | 74,560 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 |  |  |  |
| Среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 |  | 3,72 | 1,86 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га | га |  | 27,84 | 20,76 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,15 га | га |  | 39,44 | 29,41 |

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

Для достижения жилищной обеспеченности к 2016 году 29,4 м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 27,84 га, при площади земельного участка 0,15 га – 39,44 га.

Для достижения жилищной обеспеченности к 2026 году – 40,0м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 20,76 га, при площади земельного участка 0,15 га – 29,41 га.

Для развития жилой зоны предусмотрены два земельных участка в южной части села Альняш ориентировочной площадью 9,5 га и 5,1 га, а также предлагается включить в границы села Альняш двух земельных участков 24,0  га и  2,8 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Предполагается, что  строительство будет вестись, в основном за счет собственных средств. До начала освоения земельных участков необходимо выполнить работы по разработке проектов планировки данных участков с проектами межевания в их составе.

Таблица 4. Параметры планируемого развития жилых зон.

| № п/п |  | Местоположение участка | Ориентировочная площадь (га) | Средняя площадь участка (га) | Количество домов (шт) | Площадь жилого фонда (кв.м) | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок №1 |  | 9,5 | 0,15 | 55 | 4240 | 140 |
| 2 | Участок №2 |  | 5,1 | 0,15 | 30 | 2400 | 84 |
| 3 | Участок №3 |  | 24,0 | 0,15 | 141 | 11280 | 395 |
| 4 | Участок №4 |  | 2,8 | 0,15 | 16 | 1280 | 45 |
|  |  |  | 41,4 |  | 242 | 19200 | 682 |

3.2.2. Мероприятия по развитию социальной сферы

К первоочередным мероприятиям относится:

- Проведение ремонта учреждений образования

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи  населению;

- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи в сельской местности на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;

- обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи устойчивой телефонной связью;

- транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи4

- реконструкции существующего спортивного зала в общеобразовательной школе;

- строительство спортивных площадок, приведение в нормативное состояние  существующих плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).

- при разработке проектов планировки, проектировании объектов инфраструктуры, при проведению работ по благоустройству территории учитывать мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам.

- строительство ФАПа в д. Бормист и д. Кирилловке.

На расчетный срок Генеральным планом предусматривается:

- развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспектив развития населенных пунктов;

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

3.2.3. Мероприятия по развитию предпринимательской деятельности и сельского хозяйства

Генеральным планом предусматривается  развитие  и реконструкция существующих производственных территорий для развития малых форм хозяйствования с применением в них технологий мелкотоварного производства, в том числе по организации переработки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования – крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

Дополнительные территории для развития производственных зон не требуются.

Система программных мероприятий, направленных на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования определена программой комплексного социально-экономического развития Альняшинского сельского поселения на 2011 – 2015 г.

Первоочередные мероприятия:

Организовать переработку молока на базе столовой СПК «Альняш»

Организация закупа молока у населения – приобретения специального оборудования для проверки качества закупаемой продукции

Льготное кредитование на приобретение сельхозтехники, скота, семян на ремонт и строительство надворных построек.

Организация закупа сельхозпродукции от ЛПХ

- 3.2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус. На расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

Показатель текущего ремонта на расчетный срок – в среднем 1,0 км. в год.

Таблица  5. Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети

| наименование | место расположения | характеристика |
| --- | --- | --- |
| дорога с твердым покрытием | д. Романята | 7 190 м |
| дорога с твердым покрытием | д. Бормист | 2 900 м |
| дорога с твердым покрытием | с. Альняш, | 15020 м |
| дорога с твердым покрытием | д. Кирилловка | 3 550 м |

Для соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического обслуживания автомобильного транспорта зарезервировать земельный участок для размещения станции технического обслуживания.

3.2.5. Мероприятия по развитию и реконструкции инфраструктуры, инженерной подготовки территории

Генеральным планом предусматривается обеспечение 100% жилой застройки централизованным водоснабжением в населенных пунктах поселения.

Первоочередные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры приведены в таблицах.

Таблица  6. Мероприятия по развитию системы

водоснабжения Альняшинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водопровода | д. Романята | Протяженность 5 000 м | 2017-2020 |
| 2 | Сети водопровода | д. Бормист | Протяженность 2900 м | 2020-2022 |
| 3 | Сети водопровода | с. Альняш, ул. Ленина | Протяженность 3 730 м | 2013-2015 |
| 4 | Сети водопровода | с. Альняш, ул. Молчанова | Протяженность 2850м | 2015-2017 |

Таблица 7. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в с. Альняш

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер Школьный | 350 | 2018 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер. Юбилейный | 500 | 2017 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения | пер. Молодежный | 400 | 2016 |
| 4 | Реконструкция сетей теплоснабжения | ул. Ленина | 1000 | 2015 |
| 5 | Строительство модульной котельной | с. Альняш, пер юбилейный,11А |  | 2013-2014 |

Таблица 8. Первоочередные мероприятия

по развитию системы электроснабжения.

| Наименование | место расположения | характеристика |
| --- | --- | --- |
| Уличное освещение | д. Романята | 7 190 м |
| Уличное освещение | д. Бормист | 1 900 м |
| Уличное освещение | с. Альняш, | 12320 м |
| Уличное освещение | д. Кирилловка | 3 550 м |

Таблица 9. Первоочередные  мероприятия по развитию

системы гаазоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения | Параметры объекта | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ПСД на строительство газопровода | с. Сосново – с. Альняш | 20 км | 2016 |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения | д. Романята | 7 190 м | 2019 |
| 2 | Строительство сетей газоснабжения | д. Бормист | 2 900 м | 2018 |
| 3 | Строительство сетей газоснабжения | с. Альняш, | 15020 м | 2017 |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения | д. Кирилловка | 3 550 м | 2020 |

На расчетный срок теплоснабжение потребителей сельского поселения предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

На расчетный срок предусмотрено обустройство сети наружного освещения на территории существующей и перспективной застройки всех населенных пунктов сельского поселения.

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на территориях за границами населенных пунктов необходима реконструкция и строительство новых линий электропередач, замена и установка новых ТП по поселению.

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения предусмотрено

- обустройство новых артезианских скважин в поселении;

- установка приборов учета воды;

- организация зон санитарной охраны артезианских скважин.

Связь. Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с постепенным переходом от традиционных технологий к формированию широкополосных абонентских сетей доступа.

Территория поселения покрыта объектами почтовой связи.

Первоочередные мероприятия

- Резервирование земельного участка для строительства почты;

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчётный срок:

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия по благоустройству оврагов и береговой полосы водных объектов в границах населенных пунктов:

- подсыпка территории до не затапливаемой отметки пониженных

прибрежных территорий;

- уполаживание откосов с заложением 1:3 и креплением их одерновкой.

Мероприятия  по организации и очистке поверхностного стока планируются в с. Альняш.

На территориях индивидуальной застройки, в рекреационных зонах проектируется система открытых водотоков с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м и заложением откосов 1:2.

Трассировку водосточной сети предлагается проводить по принципу объединения выпусков ливневых стоков транзитными коллекторами. В местах подключения к транзитным коллекторам проектируемых водостоков предполагается оборудование регулярных ливнеспусков с возможностью их полного опорожнения и очистка от осадка.

Согласно требованиям, предъявляемым к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. В соответствии со СНиП 2.04.03- 85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока.

В качестве сооружений очистки дождевых и талых стоков для населенных пунктов проектом намечается устройство открытых очистных сооружений дождевой канализации. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 в виде прудов-отстойников, оборудованных устройствами для задержания основной массы взвешенных веществ. Пруды отстойники служат также в качестве регулирующих емкостей, отделяющих загрязненную часть стока

Мероприятия по санитарной очистки территории

В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации Проектом генерального плана рекомендуется следующие мероприятия:

- Разработка схемы обращения с отходами на территории Альняшинского сельского поселения;

- Принятие положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Альняшинского сельского поселения ;

- Организация специализированных площадок для контейнеров с раздельным сбором и хранением бытовых отходов;

- Организация специализированных площадок для сбора крупногабаритного мусора;

- Организация размещения достаточного количества урн для мусора

- Организация дворовых помойниц, в неканализованном жилищном фонде;

- Организация механизированной мойки, поливки подметания проезжей части улиц и площадей, а также тротуаров в теплое время года;

- Организация уборки и вывоза, в зимний период, снежного покрова с тротуаров и дорожных покрытий на специализированную площадку;

- Предотвращение возникновения несанкционированных свалок.

3.2.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории поселения не выявлены.

3.2.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Альняшинского сельского поселения предусмотрены первоочередные мероприятия по охране окружающей среды:

- рекультивировать несанкционированные локальные места размещения бытовых отходов;

- разработать мероприятия по предупреждению попадания жилой застройки в границы санитарно-защитных зон свалок ТБО, свалок, скотомогильников.

- организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов.

Мероприятия на расчетный срок:

- разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК);

- газификация индивидуальной жилой застройки;

- проектирование энергоснабжения за счет использования газового топлива;

- совершенствование и развития системы озеленения;

- оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

- оснащения автотранспортных средств органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.

- обеспечить проведение эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга, проведение санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильников, в санитарно-защитной зоне которых находятся жилые дома в целях  сокращения санитарно-защитных зон скотомогильников;

- проведение санитарно-гигиенической рекультивации скотомогильников

3.2.8. Мероприятия по предотвращению ситуаций природного и техногенного характера.

Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок:

- организовать защиту автомобильных дорог от снежных заносов и       штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременно проводить снегоуборку и подсыпку смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременно проводить подготовку инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- организовать применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- организовать оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

На расчетный срок для предотвращения лесных пожаров должны реализовываться мероприятия:

- организовать контроль над работой лесопожарных служб;

- разработать план мероприятий по введению ограничения посещения отдельных участков леса;

- запретить разведение костров в лесу в пожароопасный период;

- организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- не допускать использования огневых способов очистки лесов и парков;

- не допускать устройство свалок на территории лесных массивов

- организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности на территориях садоводческих и дачных объединений на территории поселения.

Для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения, необходимо выполнение ряда инженерно-технических мероприятий на расчетный срок:

- заменить изношенные коммунально-энергетических сети;

- реконструировать трансформаторные подстанции, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организовать сплошные ограждения зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- разработать проект перевода воздушных линий электропередач на кабельные;

-  разработать проект закольцовки электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ.

Провести инвентаризацию ГТС, расположенных на территории поселения,  установить собственников, определить необходимость капитального и текущего ремонта.

Проектом рекомендуется организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам транспортировки и хранения газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84

Необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

4. Состав картографических материалов

- Пермский край, Чайковский  муниципальный район, Альняшинское  сельское поселение.     Схема современного использования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Чайковский  муниципальный район, Альняшинское  сельское поселение. Схема функционального зонирования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Чайковский  муниципальный район, Альняшинское  сельское поселение.     Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории. М 1:25000;

- Пермский край, Чайковский  муниципальный район, Альняшинское  сельское поселение, село Альняшинское. Генеральный план. М 1:2000.